天津市工程建设标准 天津市住宅装饰装修工程技术标准 Technical standard of decaration of housings in Tianjin DB29-35-2010 J10181-2010 主编单位：天津市环境装饰协会 批准部门：天津市城乡建设和交通委员会 实施日期： 2010年 2010天 津

# 前  言

根据天津市城乡建设和交通委员会《关于下达2010年度天津市建设系统第二批工程建设地方标准编制计划的通知》（建科教[2010]533号）文件要求，标准编制组经广泛调研，认真总结实践经验的基础上，新修订了本标准。

本标准主要内容包括：总则、术语、基本规定、设计规定、轻质隔墙工程、抹灰工程、墙面镶贴工程、地面铺装工程、吊顶工程、防水工程、门窗工程、细部工程、涂饰与裱糊工程、管道、卫生器具工程、电气安装工程、室内环境污染控制。

新修订的标准与老标准相比，从增强质量验收的可操作性入手，充分考虑人性化和时代发展的需要，侧重删减现场制作项目，坚决淘汰落后工艺， 全面提升我市住宅装饰装修项目的管控水平。

新修订的本标准主要明确了装饰装修的安全性及所有使用的装饰装修材料必须符合国家有关规定，特别是要符合环保要求的规范、规定。

新修订的本标准，把涉及到人身安全健康的项目列为了强制执行标准，并且强调了室内环境空气污染指标的否决权，其目的在于确保消费者的身体健康。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。被列为强制性验收的条款包括：电器、排水管道、卫浴设备、门窗、室内楼梯和室内环境污染控制。在新修订的本标准有关章节中，凡是涉及到安全健康和使用功能的项目必须确保，有一项不合格就不能通过验收。

本标准由天津市城乡建设和交通委员会负责管理和强制性条文的解释，由天津市环境装饰协会负责具体技术内容的解释。

请各单位在实施本标准过程中注意总结经验，积累资料，并将建议或意见寄给南开区复康路23号增1号建交中心14层天津市环境装饰协会（邮编：300191），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：天津市环境装饰协会

本标准参编单位：天津市建设装饰工程有限公司

天津华惠安信装饰工程有限公司

天津市南洋装饰工程有限公司

天津开发区金泰达建筑装饰有限公司

天津市阳光家园环境艺术设计工程有限责任公司

天津科艺隆装饰工程有限公司

东易日盛家居装饰集团股份有限公司天津分公司

星艺装饰（天津）有限公司

天津业之峰装饰有限公司

天津城市人家建筑装饰工程有限公司

本标准主要起草人员：张名宪、曹莉云、刘希尧、王文焕、

王震、杨朝炼、丁杨、刘卫泉、张文起、

刘群、刘凯声、王红军、王琦、李辉、

冷祖良、黄兴隆、王强、潘恩忠

本标准主要审查人员：张  方、康  庄、张文龄、朱小平、密志伟、栗  涛、姚培

# 目   次

# 1.总则 ………………………………………………………………………(1)

# 2.术语 ………………………………………………………………………(2)

# 3.基本规定 …………………………………………………………………(3)

## 3.1设计………………………………………………………………………(3)

## 3.2材料………………………………………………………………………(3)

## 3.3施工………………………………………………………………………(4)

# 4.设计规定 …………………………………………………………………(5)

## 4.1一般规定 ………………………………………………………………(5)

## 4.2图纸要求 ………………………………………………………………(5)

## 4.3住宅功能空间设计 ……………………………………………………(6)

## 4.4照明色彩、材质设计 …………………………………………………(7)

## 4.5电器、设备设计 ………………………………………………………(8)

## 4.6电气设计 ………………………………………………………………(8)

## 4.7安全、防火设计 ………………………………………………………(10)

# 5.轻质隔墙工程……………………………………………………………(11)

## 5.1一般规定 ………………………………………………………………(11)

## 5.2主要材料要求 …………………………………………………………(11)

## 5.3板材隔墙 ………………………………………………………………(11)

## 5.4骨架隔墙 ………………………………………………………………(12)

## 5.5玻璃隔墙 ………………………………………………………………(13)

## 5.6活动隔墙 ………………………………………………………………(14)

# 6.抹灰工程 …………………………………………………………………(15)

## 6.1一般规定 ………………………………………………………………(15)

## 6.2主要材料要求 …………………………………………………………(15)

## 6.3内墙抹灰 ………………………………………………………………(15)

# 7.墙面镶贴工程……………………………………………………………(17)

## 7.1一般规定 ………………………………………………………………(17)

## 7.2主要材料要求 …………………………………………………………(17)

## 7.3墙砖面层   ……………………………………………………………(17)

# 8.地面铺装工程……………………………………………………………(19)

## 8.1一般规定 ………………………………………………………………(19)

## 8.2主要材料要求 …………………………………………………………(19)

## 8.3天然石材地面层 ………………………………………………………(20)

## 8.4地面砖面层 ……………………………………………………………(20)

## 8.5实木地板面层 …………………………………………………………(21)

## 8.6复合地板面层 …………………………………………………………(22)

## 8.7地毯面层 ………………………………………………………………(22)

# 9.吊顶工程 …………………………………………………………………(24)

## 9.1一般规定 ………………………………………………………………(24)

## 9.2主要材料要求 …………………………………………………………(24)

## 9.3暗龙骨吊顶 ……………………………………………………………(24)

# 10.防水工程 ………………………………………………………………(26)

## 10.1一般规定 ……………………………………………………………(26)

## 10.2主要材料要求 ………………………………………………………(26)

## 10.3卫生间、厨房防水 …………………………………………………(26)

# 11.门窗工程 ………………………………………………………………28)

## 11.1一般规定 ……………………………………………………………(28)

## 11.2主要材料要求 ………………………………………………………(28)

## 11.3木门窗安装 …………………………………………………………(28)

## 11.4PVC塑料门窗安装 ……………………………………………………(29)

## 11.5铝合金门窗……………………………………………………………(30)

## 11.6全玻璃门安装 ………………………………………………………(31)

# 12.细部工程 ………………………………………………………………(33)

## 12.1一般规定 ……………………………………………………………(33)

## 12.2主要材料要求 ………………………………………………………(33)

## 12.3门窗套、贴脸安装 …………………………………………………(33)

## 12.4窗帘盒、窗台板安装 ………………………………………………(34)

## 12.5橱柜安装 ……………………………………………………………(35)

## 12.6室内扶手、护栏安装…………………………………………………(35)

## 12.7花饰安装 …………………………………………………………… (36)

## 12.8墙饰板安装 ………………………………………………………  (37)

## 12.9楼梯安装 …………………………………………………………  (37)

# 13.涂饰与裱糊工程 …………………………………………………… (39)

## 13.1一般规定 …………………………………………………………  (39)

## 13.2主要材料要求 ……………………………………………………  (39)

## 13.3水性涂料涂饰 ……………………………………………………  (40)

## 13.4溶剂型涂料涂饰 …………………………………………………  (40)

## 13.5裱糊工程 …………………………………………………………  (41)

# 14.管道、卫生器具工程 ……………………………………………   (43)

## 14.1一般规定 ………………………………………………………… (43)

## 14.2主要材料要求 …………………………………………………… (43)

## 14.3给排水管道 ……………………………………………………… (43)

## 14.4卫生器具 ………………………………………………………… (44)

# 15.电气安装工程 ……………………………………………………… (46)

## 15.1一般规定 ………………………………………………………… (46)

## 15.2主要材料要求 …………………………………………………… (47)

## 15.3照明配电箱安装 ………………………………………………… (48)

## 15.4电线导管敷设 …………………………………………………… (48)

## 15.5电线穿管和接线 ………………………………………………… (50)

## 15.6灯具安装 ………………………………………………………… (51)

## 15.7开关、插座和弱电终端面板安装 ……………………………… (52)

## 15.8卫生间局部等电位联结 ………………………………………… (53)

## 15.9照明通电试运行 ………………………………………………… (54)

- 16.室内环境污染控制 ………………………………………………… (55)

# 本标准用词用语说明 ……………………………………………………(57)

# 引用标准名录 ……………………………………………………………(58)

# 条文说明 ………………………………………………………………  (59)

# 修订说明………………………………………………………………… (60)

# Contents

# 1.Profile … ……………………………………………………………   …(1)

# 2.Terms ………………………………………………………………………(2)

# 3.Basic regulations…………………………………………………    ……(3)

## 3.1 Design…………………………………………………………………   (3)

## 3.2 Material……………………………………………………………………(3)

## 3.3 Construction……………………………………………………………  (4)

# 4. Regulation of design………………………………………………     …(5)

## 4.1 General regulation ……………………………………………       …(5)

## 4.2 Drawing requirement …………………………………………       …(5)

## 4.3 Space design of residential function………………………            (6)

## 4.4 Lighting colour and material quality design……………              (7)

## 4.5 Design of appliance and equipment………………………            (8)

## 4.6Electrical design ………………………………………………         (8)

## 4.7 Design of security and anti fire…………………………             (10)

# 5. Light Partition wall project………………………………             (11)

## 5.1General regulation ……………………………………………         (11)

## 5.2 Requirement for Main material  ………………………           …(11)

## 5.3 Board partition………………………………………………        …(11)

## 5.4 Framework partition…………………………………………        …(12)

## 5.5 Glass partition……………………………………………           …(13)

## 5.6 Movable partition…………………………………………          …(14)

# 6. Plasterer project………………………………………               …(15)

## 6.1General regulation …………………………………                …(15)

## 6.2Requirement for Main material ………………………………………    (15)

## 6.3Interior plasterer…………………………………………              (15)

# 7. Wall paste project…………………………………………………      …(17)

## 7.1General regulation…………………………………………………      (17)

## 7.2Requirement for Main material ……………………………………    …(17)

## 7.3 Wall tile surface…………………………………………………        (17)

# 8. Ground paving project…………………………………………          (19)

## 8.1General regulation………………………………………             …(19)

## 8.2Requirement for Main material…………………………………       …(19)

## 8.3Lithotome  ground floor………………………………                (20)

## 8.4 Floor ground floor……………………………………………         …(20)

## 8.5 Wooden timber floor………………………………………………       (21)

## 8.6 Composite floor……………………………………………………       (22)

## 8.7 Carpet floor ……………………………………………………………  …(22)

# 9. Suspended ceiling project……………………………………………      (24)

## 9.1General regulation …………………………………………………       (24)

## 9.2 Requirement for Main material ………………………………………     (24)

## 9.3 Hidden keel suspended ceiling………………………………………      (24)

# 10.Waterproofing ……………………………………………………         (26)

## 10.1General regulation………………………………………………………   (26)

## 10.2Requirement for Main material…………………………………………   (26)

## 10.3Waterproof of toilet and kitchen ………………………………          (26)

# 11.Window and door…………………………………………………………… (28)

## 11.1General regulation………………………………………………………   (28)

## 11.2Requirement for Main material …………………………………………   (28)

## 11.3 Installation of wooden door and window…………………………       (28)

## 11. Installation of 4PVC plastic window and door………………            (29)

## 11.5 Installation of Aluminum alloy window and door……………          (30)

## 11.6 Installation of glass window and door……………………             (31)

# 12. Detail project……………………………………………………         (33)

## 12.1General regulation……………………………………              …(33)

## 12.2Requirement for Main material …………………………………       (33)

## 12.3 Installation of window and door cover ………………               (33)

## 12.4 Installation of pelment and sole……………………                 (34)

## 12.5 Installation of cabinet…………………………………               (35)

## 12.6 Installation of internal handrail and guardrail………………          (35)

## 12.7 Installation of floriation…………………………                   (36)

## 12.8 Installation of wall plague…………………………………           (37)

## 12.9 Installation of stairs……………………………………………        (37)

# 13. Whitewash and paperhanging work……………………………         (39)

## 13.1General regulation … ………………………………………           (39)

## 13.2Requirement for Main material … …………………………           (39)

## 13.3 Water-based paint…………………………………………            (40)

## 13.4 Solvent based coating…………………………………               (40)

## 13.5 Paperhanging work ……………………………………………………  (41)

# 14. Pipeline and sanitary ware………………………………              (43)

## 14.1General regulation………………………………………              (43)

## 14.2Requirement for Main material ……………………………………      (43)

## 14.3 Water supply and drainage pipeline…………………                 (43)

## 14.4 Sanitary ware……………………………………………………        (44)

# 15. Electric mounting…………………………………………              (46)

## 15.1General regulation ……………………………………………          (46)

## 15.2Requirement for Main material …………………………………        (47)

## 15.3 Lighting distribution box mounting…………………………          (48)

## 15.4 Wire pipe paving…………………………………………             (48)

## 15.5 Wire connection………………………………………………          (50)

## 15.6 Luminaries mounting…………………………………………          (51)

## 15.7 Switch, socket and  light current terminal panel mounting……        (52)

## 15.8 Local electricity bind in toilet…………………………                (53)

## 15.9 Electrify commissioning of light……………………………            (54)

- 16. Internal environmental pollution control………………                 (55)

# Terms illustration ……………………………………………………          (57)

# Quoted standard  ……………………………………………………………    (58)

# Clause statement ………………………………………………………         (59)

# Revision note…………………………………………………                (60)

# 1.总  则

1.0.1  为了提高住宅装饰装修工程设计、施工的水平，统一住宅装饰装修工程的质量验收，建立良好的居住环境，保障人民身体健康和财产安全，推进住宅全装修工程的进程，促进房屋走产业化之路，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于天津市住宅装饰装修工程，住宅全装修工程的设计、施工和验收。

1.0.3  本标准在编制全过程中，始终遵循节约国家物质资源和能源的基本原则，并始终坚持环保、节能、健康和安全的原则。

1.0.4  住宅装饰装修工程的设计，施工应把涉及到人身安全健康的项目列为强制性的标准来执行。

1.0.5  住宅装饰装修的设计、施工和验收，除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

# 2.术  语

2.0.1  住宅装饰装修  Interior decoration of housings

为保护住宅的主体结构，完善住宅的使用功能和美化室内环境，采用装饰装修材料或饰物，对住宅的内表面及空间进行各种处理过程。

2.0.2  住宅全装修工程  Construction of fully interior decoration of housings

是指新建商品住宅在房屋交钥匙前室内所有功能空间的固定面铺装和涂饰完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装到位。

2.0.3  基层  base course

直接承受装饰装修施工的面层。

2.0.4  基体  primary structure

建筑物的主体结构或围护结构。

2.0.5  室内环境污染  indoor environmental pollution

室内空气中混入有害人体健康的氡、甲醛、苯、氨，总挥发性有机化合物等气体的现象。

2.0.6  细部  detail

住宅装饰装修工程中局部采用的部件或饰物。

2.0.7  人身安全健康的项目 personal safety and health protective project

在住宅装饰装修工程中，是指室内电气、给排水、卫生设备、门窗、室内楼梯安装质量及室内空气质量。

# 3.基 本 规 定

## 3.1设   计

3.1.1  住宅装饰装修设计是建筑设计的延续，应符合建筑设计的总体要求，强化土建设计与装饰设计的相互衔接，使室内空间组织、平面布局与界面实体的设计有机的结合。

3.1.2  住宅装饰装修工程应进行设计，并出具施工图设计文件。住宅全装修工程由开发单位委托具有相应资质的设计单位设计。

3.1.3  住宅装饰装修设计，必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能，当涉及建筑结构、承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认，并经房屋行政主管部门批准。

3.1.4  住宅装饰装修设计，必须执行国家和地方有关防火、房屋安全、室内环境污染控制、建筑结构、电气、节能、给排水等标准的有关规定。

3.1.5  住宅装饰装修设计，应遵循以人为本的设计理念和装饰个性化的原则，当涉及到人身安全健康为内容时，应把安全这条主线贯彻始终。

3.1.6  住宅全装修工程设计，应执行《住宅建筑模数协调标准》，以适应住宅装饰装修工业化生产的要求，提高现场装配化程度。

3.1.7  住宅装饰装修设计，应积极采用新技术、新工艺和新材料提高科技含量。

## 3.2材   料

3.2.1  住宅装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计要求和国家现行标准规定。优先选择节能和工厂化制作的产品。

3.2.2  住宅装饰装修工程严禁使用国家明令淘汰的材料。

3.2.3  住宅装饰装修工程所用材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀处理。

3.2.4  所有材料进场时应对材料的品种、规格、质量进行验收，应有产品合格证书，中文说明书及相关性能的检测报告。

3.2.5  实行生产许可证和强制性认证的产品，应采用有许可证编号和强制认证标识的产品。

3.2.6  住宅全装修工程应对人造板、复合地板等甲醛释放量，天然花岗岩石材的放射性指标进行现场抽样复试检验。

## 3.3 施   工

3.3.1  住宅装饰装修工程施工中严禁下列行为：

1  严禁擅自改动建筑承重结构或主要使用功能。

2  严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯、安防等配套设施。

3  严禁在楼板、阳台、露台超荷载铺设地面，在室内增设超荷载分隔墙体。

4  严禁损坏受力钢筋。

5  严禁损坏房屋原有绝热设施。

6  严禁超荷载集中堆放物品。

7  严禁不经穿管直接埋设电线。

8  严禁在运行中的管道装有易燃易爆的容器和在受力构件上进行焊接和

切割。

3.3.2  承担住宅装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质，住宅全装修工程施工单位必须具有国家相应的资质等级。

3.3.3  施工单位应文明施工，遵守施工安全、劳动保护、防火、防毒及有关环境保护的法律法规和规范规定，并制定相应措施。

3.3.4  住宅装饰装修工程施工时，应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻居民、居民区和城市环境污染及危害。

3.3.5  住宅装饰装修工程施工时，应切断进户电源，施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。

3.3.6  隐蔽工程中的管线、器具的安装和调试应在装饰装修工程施工前完成，装饰装修工程不得影响设备、器具、管道的使用和维修。

3.3.7  住宅装饰装修工程在施工全过程中应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。

3.3.8  住宅装饰装修工程应在基体和基层的质量验收合格后施工。对住宅进行二次装饰装修前如需对基层进行处理的应达到本标准的要求。

3.3.9  住宅全装修工程的各分项工程检验批划分，应符合国家现行规定的要求。

3.3.10 住宅全装修工程的质量、质量控制、安全和功能检测资料应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2001及本市现行的有关规定。

# 4.设 计 规 定

## 4.1一般规定

### 4.1.1  住宅全装修设计应在建筑主体首层施工前完成；二次装修设计应在装修工程施工前完成。

### 4.1.2  住宅装饰装修设计应包含以下基本内容：

1  住宅室内空间组织和界面设计（顶面、墙面、地面、门、窗及门窗套、隔墙、隔断、固定家具）；

2  住宅室内光照、色彩设计和材质选用；

3  住宅室内内含物---家具、陈设、灯具、绿化的设计和选用；

4 厨房、浴厕及其它空间内需制作、安装的设备、设施的设计；

### 4.1.3  住宅装饰装修设计应符合人体工程学、环境心理学的要求，以使用方便、功能布局合理、视觉舒适为依据并充分考虑各空间、界面的使用安全性。

### 4.1.4  住宅全装修工程的起居室、卧室、书房宜考虑家具、家用电器布设位置的灵活性来设置电源、通信、信息插座。

### 4.1.5  住宅装饰装修设计必须选用环保材料，应遵循适用、经济、美观的原则，尽量减少返工,降低工程垃圾的产生。

### 4.1.6  住宅装饰装修设计应对厨房、厕浴、露台、楼梯等有防滑要求的房间和部位考虑使用的安全性。

## 4.2图纸要求

### 4.2.1  住宅装饰装修设计的工程制图遵循建筑制图的规范，应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001）的有关规定。

#### 1  住宅装修设计的工程制图全套图纸包含：

1） 设计说明（与设计任务有关的资料、信息、构思立意）；

2） 平面图（包括家具布置、功能分区）；

3） 顶平面图（包括灯具、风口等布置）；

4） 剖、立面展开图；

5） 构造节点详图；

6） 细部大样图；

7） 设备管线图；

8） 电气平面和系统图。

#### 2  图线应依据线性采用不同的线型、线宽，字体、符号、比例、图样画法、尺寸标注均应符合国家《技术制图》等相关规范。

### 4.2.2  住宅装饰装修设计阶段应绘制主要房间、主要部位的设计表现图。

## 4.3住宅功能空间设计

### 4.3.1  住宅装饰装修功能空间设计应遵循舒适、高效的原则，并与各界面的设计、环境气氛的塑造相统一。

### 4.3.2  起居室、卧室内的设计空间净高不应低于2.40m，局部净高不应低于2.10m。利用坡屋顶内空间作卧室、起居室（厅）时，其1/2使用面积的室内净高不应低于2.10m。

### 4.3.3 厨房、卫生间的设计空间净高不应低于2.20m，排水管距地不应低于1.90m。

### 4.3.4 起居室的装修设计应根据不同户型结合建筑特点布置平面，尽量避免各功能区之间的干扰，并且要便于使用者个性化的装饰室内空间；

### 4.3.5 儿童房的功能空间应针对不同年龄段进行设计，充分考虑安全性、适宜性。

### 4.3.6  餐厅、厨房的设计遵循下列要求：

1  餐厅可独立设置或在起居室中以轻质隔断或家具分隔出用餐空间，就餐区尺寸应符合人体工程学的要求；

2  厨房可设计成独立封闭的空间或与其它空间连通，开敞式厨房；

3  厨房设计应依据人体工程学，合理组织操作顺序；

4  厨房应设置的基本设施：洗涤槽、操作台、灶具、排油烟机、热水器，及宜预留冰箱、微波炉、电饭煲、洗碗机、消毒柜的位置，并应设相应的电源接口；

5  厨房应设置操作台，操作台宜采用L型或U型等；放置灶具、洗涤池的操作台深度不宜小于 600mm，双排操作台之间距离不应小于900mm；

6  厨房设计的吊柜应符合人体尺度、动作域的要求，不应影响厨房的自然通风、采光。

### 4.3.7  卫生间的设计遵循下列要求：

1  卫生间的装修设计不得影响通风、采光的指标，要便于管道检修；

2  卫生间应设置洗脸盆、浴缸（淋浴房）和座便器；

3  卫生间门下部宜设通风百叶；

4  卫生间应做防水设计。

### 4.3.8  储藏间、楼梯、阳台、露台的设计遵循下列要求：

1  储藏间应布局合理、方便使用，宜采用步入式设计；

2  楼梯、阳台、露台的栏板、栏杆高度应符合装修设计的安全高度；

3  封闭式阳台设计不得影响室内的自然通风。

### 4.3.9  厨房、卫生间应优先选择节水、节电的器具。

## 4.4照明、色彩、材质设计

### 4.4.1  照明、色彩、材质设计应遵循有利于使用者生理、心理健康的原则。宜充分利用自然采光。照明设计应在保证照明质量的前提下，尽量降低人工照明的能耗。灯具、光源应选用节电、能效等级高的节能产品，并应考虑与所在房间功能和环境特点相适应。

### 4.4.2  用色、用料的设计遵循下列要求：

1  住宅室内用色应依据主体构思确定住宅装饰装修设计的主色调，并考虑不同的色彩搭配；

2  住宅装饰装修设计应充分考虑使用者的安全性，避免界面尖角或肌理过分粗糙的设计。

### 4.4.3  门厅、起居室的设计遵循下列要求：

1  起居室墙面宜采用明度较高的中间色材料，局部选用具有隔音和吸声性能的材料；

2  门厅、起居室地面宜选择耐磨、防滑、易清洁的材料。

### 4.4.4  卧室的设计遵循下列要求：

1  卧室宜采用淡雅、低纯度的色彩，明度稍低于起居室；

2  宜选择眩光少的灯具；

3  地面应选择地板、地毯为宜。

### 4.4.5  儿童房宜采用高纯度、暖色调的色彩。

### 4.4.6  书房、工作室应设置台灯和一般照明，光源应选择高色温。

### 4.4.7  餐厅、厨房的设计遵循下列要求：

1  餐厅、厨房的照明应选用色温偏低的暖光源，并且防潮的灯具，操作台处宜设置局部照明；

2  餐厅、厨房地面宜选择耐磨、防滑、易清洁的材料；厨房顶面、墙面应考虑选用防水、防火、耐热、易清洁的材料。

### 4.4.8  卫生间的设计遵循下列要求：

1  卫生间的光线要明亮柔和，灯具应选用防潮、防雾易清洁的类型并应采用耐用光源；

2  卫生间各界面应选择防水、耐潮湿、易清洁的材料，地面材料要防滑。

### 4.4.9  走廊、储藏间的设计遵循下列要求：

1  走廊的照明设计应具有导向性，引导进入其它空间；

2  走廊地面应选用防滑、易清洁的材料；

3  走廊内有踏步时，应配夜间照明设备；

4  储藏间墙面材料宜采用防霉、防潮材料；

5  橱柜门宜设通风百叶。

4.4.10  阳台、露台的地面应选用防滑、易清洁的材料，并应向排水口倾斜。

4.5电器、设备设计

4.5.1 住宅装饰装修电器、设备设计应使住宅内部的电器、设备便于使用和维修。

4.5.2  住宅装饰装修电器、设备应选用高效节能技术的电器、采暖、制冷、节水等器具与设备。

4.5.3  住宅装饰装修设计应避免形成通风死角，并应充分利用土建设计中的通风排气烟道和通风设施。厨房、卫生间应安装排气设施。

### 4.5.4住宅装饰装修设计严禁移动燃气管线、设备及上下水主管、座便器、地漏的位置。

## 4.6电气设计

### 4.6.1  住宅全装修工程的电气照明工程和通信、信息网络等弱电系统设计宜分两段进行：第一阶段是由建筑进户电源至住宅分户入户线和通信、信息网络系统进户至分户接口的设计；第二阶段在各户型装饰装修设计基础上由分户配电箱至分户内全部建筑电气和分户接口内通信、信息网络等弱电系统的设计。分户内的电气设计应在主体首层施工前完成。

### 4.6.2  住宅装饰装修电气工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件。

### 4.6.3  分户内用电负荷计算值不应大于分户电度表的额定最大容量。

### 4.6.4 分户内应设置有保护面板的暗装配电箱。箱内除应设置与所控配电线路负荷适配有过载、短路保护的断路器外，还应在插座回路中设置漏电保护装置，其动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1S。家用电器回路宜设过电压保护，其综合保护作用应在任何情况下不单独切断N线。

### 4.6.5 一般照明应与插座分开配线。卫生间内低于2.4m的灯具宜接入设置漏电保护的回路。空调、电热水器、厨房、卫生间的插座应单独配线。

### 4.6.6  照明系统每一分支回路电流不宜超过16A，光源不宜超过25个，单独插座回路插座不宜超过10个。

### 4.6.7  三相电源进户，各相负荷的分配宜保持平衡最大最小相的负荷电流差不宜超过30%。

### 4.6.8  配电线路应选用BV450/750标准的铜芯绝缘电线，芯线的截面应满足线路的最大负荷。

### 4.6.9  三相配电线路中零（N）线应与相线芯线等截面。相线在16mm2以下的线路PE线与相线芯线截面应一致，相线大于16mm²时PE线芯线截面应不小于相线的1/2。弱电系统中的通信、信息线路应选用各类专用线。

### 4.6.10  线路选用导管的材质应与原建筑线路导管一致，且符合规范和现行有关规定。

### 4.6.11  管内穿线，电线含绝缘层的总截面积不应大于导管内截面积的40%。

### 4.6.12  家用电器、灯具、插座、开关等电气器具的材质及功能应与装饰装修设计的等级相适应。

### 4.6.13  开关的位置应便于操作，电源插座、通信和信息终端的面板位置宜与家具、用电器具的布设相适应。电源插座距地面高度在1.8m以下时应选用安全型插座，接插有触电危险家用电器的电源插座应选用能断开电源的插座，除确定用途的单相三线插座外均应选用单相两位（多位）二、三线插座。

### 4.6.14 卫生间的灯具位置应避免设在便器或浴缸上面及背后，开关应设于门外。

### 4.6.15 卫生间应选用密封或防溅型并带保护地线触头的保护型插座，设置位置应在洗浴区外，高度应不低于1.5m。

### 4.6.16  电气器具可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）。卫生间内安装的装置外露可导电部分还必须与局部等电位接线端子连接。

### 4.6.17  弱电系统的设计，应考虑住宅智能化的发展，应予留便于扩展及可能增加的线路、信息点和系统。

## 4.7安全、防火设计

### 4.7.1  住宅内功率在100W以上的灯具必须采用瓷质灯座。灯具的高温部位当靠近非A级（燃烧性能等级）装修材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

### 4.7.2  厨房的顶棚、墙面、地面均应采用A级（燃烧性能等级）装修材料。

### 4.7.3  胶合板用于顶棚、墙面且不内含电器、线路时应在胶合板外表面涂覆防火涂料；内含电器、线路时应在胶合板内、外表面及木龙骨上涂覆防火涂料达到B1级（燃烧性能等级）。

### 4.7.4 住宅装饰装修设计不得破坏消防器材及设备，不得影响其正常使用和标识。

### 4.7.5住宅内的配电箱不应直接安装在低于B1级（燃烧性能等级）的装饰材料上。

### 4.7.6  顶棚悬挂和室内墙壁上安装的设备、灯具、饰物等悬挂连接构造应牢固可靠。

### 4.7.7  住宅窗户、阳台的防护栏设计应按照有关护栏设计要求，符合现行的安全、防火规范。防护栏设计选用的材质、构配件应牢固耐用，垂直杆件净间距不应大于0.11m。防护栏应设有火灾逃生出口。

# 5.轻质隔墙工程

## 5.1一般规定

### 5.1.1  本章适用于板材隔墙、骨架隔墙、玻璃隔墙、活动隔墙、成品框架隔间等非承重隔墙工程的施工和质量验收。

### 5.1.2  轻质隔墙（容重< 1000kg/m3）的构造、安装方法、隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

### 5.1.3  在轻质隔墙内隐蔽敷设的管线或需做防火、防腐处理的部位应符合国家有关规定要求。

### 5.1.4 轻质隔墙（不含活动隔墙）与顶棚和其它墙体的交接处应采取防开裂措施。

### 5.1.5  隔墙安装必须牢固。

## 5.2主要材料要求

### 5.2.1  轻质隔墙的墙面板、饰面板、龙骨、配件、填充材料及成品框架的品种、规格、性能应符合设计要求。

### 5.2.2  轻质隔墙的主材质量应符合国家现行规定要求，应有产品合格证书。住宅全装修工程所用主材，应有产品性能检测报告。

## 5.3板材隔墙

### 5.3.1  本节适用于复合轻质墙板等板材隔墙的施工和质量验收。

### 5.3.2  板材隔墙应按设计要求，沿地、墙、顶准确弹出其位置线。安装、拼接应符合设计或产品构造要求。

### 5.3.3  板材隔墙安装应垂直、平整，板材表面不应有裂缝和缺损。

### 5.3.4  在板材隔墙上开槽、打孔，不得直接剔凿和用力敲击。横向开槽长度不得大于板材宽度的二分之一。

### 5.3.5  安装板材隔墙所用的金属连接件应进行防腐处理。

### 5.3.6  当板材隔墙安装不能达到本章5.1.5；5.2.2任意一条质量要求时，该分项即判定为不合格；

### 5.3.7  板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.7的规定

表5.3.7  板材隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 2 | 用钢直尺和塞尺检查 |

5.4骨架隔墙

5.4.1  本节适用于以轻钢龙骨、成品铝合金型材等为骨架，以纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板、玻璃板等为墙面板的隔墙施工和质量验收。

5.4.2  沿顶、沿地龙骨及边框龙骨应与基体结构连接牢固，并应垂直、平整、位置准确。龙骨与基体的固定点间距不应大于1m。

5.4.3  骨架隔墙的竖向中龙骨间距应符合设计要求。上下两端宜做两点连接锚固。门窗洞口等部位应设竖向加强龙骨或符合设计要求，均必须安装连接牢固。

5.4.4  骨架隔墙位于潮湿环境，宜将沿地龙骨固定在砼带（高100-200mm与隔墙等宽）

5.4.5  安装轻钢龙骨的横贯通龙骨时, 隔墙高度在3m以内的设两道，5m以内的设三道。支撑卡安装在竖向龙骨的开口一侧，其间距同竖龙骨间距。

5.4.6  骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀，不得遗漏。

5.4.7  成品铝合金型材框架应按生产企业提供的产品说明书施工。型材间距不宜大于1.2m。

5.4.8  安装面层板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖向龙骨上。双层板上下层的接缝应错开不得重合。

5.4.9  纸面石膏板隔墙其阳角处宜做铁护角。

5.4.10  面层板固定应符合设计或国家现行规定要求。

5.4.11  骨架隔墙内予埋管线应做隐蔽工程验收。

### 5.4.12  当骨架隔墙安装不能达到本章5.4.2；5.4.3任意一条质量要求时该分项即判定为不合格。

### 5.4.13  骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表5.4.13的规定

表5.4.13  骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 人造木板、水泥纤维板 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | —— | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 压条直线度 | —— | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

5.5  玻璃隔墙

5.5.1  本节适用于玻璃砖、玻璃板隔墙的施工和质量验收。

5.5.2  玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的位置、安装方法应符合设计要求。

5.5.3  玻璃砖隔墙一次砌筑高度不宜超过1.5m，墙内的拉结筋必须与基体结构连接牢固。

5.5.4  玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、接缝平齐、无缺损和划痕。嵌缝应饱满、密实、深浅一致。玻璃板露明处的边角应做切边倒棱处理。玻璃板不应直接接触骨架型材，其胶垫的安装应正确。

5.5.5  玻璃板隔墙应使用安全玻璃，安装必须牢固。

### 5.5.6  当玻璃隔墙安装不能达到本章5.5.2；5.5.5任意一条质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 5.5.7  玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表5.5.7的规定。

表5.5.7  玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玻璃砖 | 玻璃板 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | — | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | — | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | — | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 3 | 2 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | — | 1 | 用钢直尺检查 |

## 5.6  活动隔墙

### 5.6.1  本节适用于各种活动隔墙的施工和质量验收。

### 5.6.2  活动隔墙的材质、组合方式应符合设计要求。

### 5.6.3  活动隔墙轨道安装必须与基体结构连接牢固。用于组装、推拉和制动的构、配件应安装牢固，位置准确。

### 5.6.4  活动隔墙推拉必须安全、平稳、灵活，应无噪声。

### 5.6.5  活动隔墙表面应平整光滑、色泽一致，板面不得变形。不同材料拼嵌时其接缝应严密平齐，装饰线条、压条应顺直、清晰。

### 5.6.6 当活动隔墙安装不能达到本章5.6.3质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表5.6.7的规定。

表5.6.7  活动隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 接缝直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 2 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 5 | 接缝宽度 | 2 | 用钢直尺检查 |

# 6.抹 灰 工 程

## 6.1 一般规定

### 6.1.1  本章适用于一般抹灰工程的施工和质量验收。

### 6.1.2  顶棚抹灰层与基层之间及各灰层之间必须粘贴牢固。

### 6.1.3  不同材料基体交接处表面抹灰应采取防止空鼓、开裂的加强措施。

### 6.1.4  冬季施工、抹灰时的作业面温度不宜低于5℃，抹灰层初凝前不得受冻。

## 6.2 主要材料要求

### 6.2.1  抹灰所使用的材料、品种和性能应符合设计要求。

### 6.2.2  抹灰用的水泥宜采用硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于42.5。

### 6.2.3  住宅全装修工程水泥应有产品合格证书及复试报告。

### 6.2.4  抹灰宜选用预拌砂浆。

## 6.3 内墙抹灰

### 6.3.1  砖砌体应清除表面杂物、尘土、抹灰前应洒水湿润或涂刷界面剂。混凝土表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1：1水泥砂浆并加适量胶粘剂，或涂刷界面剂。加气混凝土墙应在湿润后边刷界面剂，边抹灰，其强度应不大于M5的水泥混合砂浆。

### 6.3.2  抹灰应分层进行，每层厚度水泥混合砂浆宜为7—9mm。当抹灰厚度超出35mm时应采取加强措施。当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

### 6.3.3  底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰强度。

### 6.3.4  当设计要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。

### 6.3.5  水泥砂浆拌好后，应在初凝前用完。凡结硬砂浆不得继续使用。

### 6.3.6  抹灰表面接茬平整，各抹灰层之间粘结牢固，不得空鼓、爆灰和裂缝。

### 6.3.7  当抹灰工程不能达到本章6.1.2；6.1.3；6.3.4；6.3.6任意一条质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 6.3.8  抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表6.3.8的规定。

表6.3.8  抹灰工程质量的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：1）顶棚抹灰，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。

# 7.墙面镶贴工程

## 7.1一般规定

### 7.1.1  本章适用于墙面砖等板块饰面的粘贴施工和质量验收。

### 7.1.2  墙面镶贴工程，应在墙面隐蔽及抹灰工程已完成并经验收合格后进行。

### 7.1.3  镶贴基层应做毛化处理，应无尘土、无油渍。镶贴基层有防水涂膜层时，应在干燥后的防水涂膜层表面，用素水泥浆做拉毛状处理。

### 7.1.4  镶贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。

### 7.1.5  墙面安装镜子时应保证其安全性，边角处应无锐口或毛刺。

## 7.2  主要材料要求

### 7.2.1  墙面饰面板镶贴所用材料的品种、规格、颜色等应符合设计要求。应有产品合格证书。

### 7.2.2  墙面砖表面应色泽一致，平整、方正、洁净、无缺损。

### 7.2.3  镶贴水泥宜用硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥。其强度等级不应小于42.5。

## 7.3墙砖面层

### 7.3.1  墙面砖镶贴前应进行套砖、选砖。墙面砖应平直、方正，尺寸大小一致，不得有凹凸翘曲，表面应色泽一致，无裂痕和缺损。

### 7.3.2  镶贴的墙面砖应先用水浸泡2h以上，晾干表面水分，不得随泡随用。

### 7.3.3  墙面砖找平、镶贴等具体操作方法及勾缝材料选用，均应符合国家现行有关规定要求。

### 7.3.4  墙面砖镶贴必须牢固，表面应平整、墙面砖缝应横平竖直，接缝平齐，缝宽均匀一致，无空鼓。非整砖应排放在次要部位或阴角处。

### 7.3.5  阳角宜做成45°角对接。对接的阳角不得有崩棱掉角等缺陷。

### 7.3.6  墙面砖上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。

### 7.3.7  当墙面砖镶贴达不到本章7.1.5；7.3.4；任意一条质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 7.3.8  墙面砖镶贴的允许偏差和检验方法应符合表7.3.8的规定。

表7.3.8  墙面砖镶贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内墙面砖 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

注：墙面砖边、角处空鼓面积不大于两处且每处不大于2cm2时不做空鼓计。

# 8.地面铺装工程

## 8.1一般规定

### 8.1.1  本章适用于石材、人造石材、地面砖、实木地板、竹地板、实木复合地板、强化复合地板、地毯等地面面层材料的施工和质量检验。

### 8.1.2  铺贴板块面层时，其水泥类基层应符合相应工艺的基本要求。

### 8.1.3  对厨房、厕浴间、露天阳台等有防水、防滑、防潮要求的板块地面，在面层铺贴前应做防水、防潮处理，按国家现行有关规定施工。

### 8.1.4  地面铺装形式应符合设计要求，铺装前应现场排砖、排尺，避免小狭条出现，铺装时应方正、平直。

### 8.1.5  天然石材在铺贴前应采取防护措施，应对石材6面体涂刷防护剂。

### 8.1.6  木地板面层下的木龙骨、垫木、毛地板，其品种、含水率、截面尺寸等要求及防腐、防蛀、防火的处理应符合设计要求和国家现行有关标准、规定的要求。住宅全装修工程对所选用的材料，进场时应对其断面尺寸、含水率等主要技术指标进行抽验，抽验数量应符合有关规定的要求。

### 8.1.7  对厨房、厕浴间和有排水要求的地面层的标高差应符合设计要求，地面坡度应满足排水要求（0.5%-1%），与地漏结合处应严密、牢固、美观。

### 8.1.8  板块地面采用干硬性水泥砂浆铺设施工时，在面层铺贴完成后，表面应覆盖、湿润，其养护应满足有关规定要求。

### 8.1.9  踢脚线接缝平整、高度一致、结合牢固，出墙厚度适宜且一致。

## 8.2主要材料要求

### 8.2.1  地毯 、带漆的竹地板、实木复合地板、强化复合地板及胶粘剂的甲醛释放量应符合室内环境污染控制的有关规定。

### 8.2.2  住宅全装修工程所用的天然石材中有害物质限量应符合国家有关规定，进场应具有检测报告。

### 8.2.3  地面铺装材料的品种、规格、颜色等均应符合设计要求，并应有产品合格证书。

### 8.2.4  踢脚板的材质、颜色、规格等应符合设计要求，当设计无要求时，宜采用与地面相同的材质。

### 8.2.5  石材、地面砖不应有翘曲、裂缝、崩棱、掉角的缺陷。

### 8.2.6  厨房、厕浴、露台等地面铺装材料应符合防水、防潮、防滑要求。

## 8.3天然石材地面层

### 8.3.1  石材铺设前应进行对色、花纹试拼。根据现场尺寸排布，不应出现小于1/4边长的边角料。

### 8.3.2  铺贴前应根据设计标高，弹出水平控制线，以确定结合层砂浆厚度和控制石材表面平整度。

### 8.3.3  干硬性水泥砂浆结合层的厚度，宜在30—40mm 之间。在防水涂膜层上铺贴石材时，可先做15--20 mm的水泥砂浆垫层。

### 8.3.4  石材表面涂有防护剂时，应在防护剂干燥后施工。

### 8.3.5  面层与结合层应粘结牢固，无空鼓。

### 8.3.6  石材地面勾缝宜用勾缝剂，当用水泥勾缝时应采用同品种、同强度等级的水泥，可掺少量矿物质染料调色。

### 8.3.7  天然石材表面应洁净、平整、无磨痕，应图案清晰、色泽一致、接缝平齐，缝宽均匀。

### 8.3.8  当天然石材地面铺贴达不到本章8.1.5；8.1.7；8.2.1；8.2.2；8.3.5任意一条质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 8.3.9  天然石材地面层铺贴的允许偏差和检验方法应符合表8.3.9的规定。

表8.3.9  板块地面面层铺贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面砖 | 大理石、花岗岩 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 1 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 3 | 2 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 0.5 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 | 3 | 1 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 5 | 板块间隙宽度 | 2 | 1 | 用钢尺检查 |

## 8.4地面砖面层

8.4.1  地面砖铺设前应对地面砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行挑选，且浸水湿润，晾干待用。

### 8.4.2  铺设前应根据现场尺寸排砖，不宜出现小于1/4边长的边角料。

### 8.4.3  地面砖铺贴应按本标准8.3.2、8.3.3、8.3.5、8.3.6的规定执行。

### 8.4.4  地面砖表面应洁净, 色泽一致, 接缝平整, 周边顺直。

### 8.4.5  当地面砖铺贴不能达到本章8.1.7；8.3.5任意一条质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 8.4.6  地面砖铺贴的允许偏差应符合表8.3.9 的规定。

## 8.5实木地板面层

### 8.5.1  实木地板面层可采用双层和单层面层铺设，其厚度应符合设计要求。

### 8.5.2  实木地板木龙骨铺设的基层平整度误差不宜大于5mm 。

### 8.5.3  实木地板铺装前宜对地板的外观、纹理、颜色进行预选、预拼，避免色差较大现象。

### 8.5.4  木龙骨的断面尺寸、间距和与基层固定方法应符合设计要求。木龙骨安装必须牢固，固定时不得损坏基层和预埋管线。木龙骨应垫实钉牢，与墙之间应留出30 mm的缝隙。木龙骨上表面应刨平。

### 8.5.5  毛地板应与龙骨成30°或45°铺钉，板缝应为2—3 mm ，相邻板的接缝应错开，与墙之间应留8—12 mm空隙，表面应刨平。

### 8.5.6  木地板面层单层铺装，直接钉在木龙骨上，地板接缝应在主次龙骨的中心线上。

### 8.5.7  木地板面层双层铺装，直接钉在毛地板上。

8.5.8  木地板铺装应使用专用地板钉，地板钉长度宜为板厚的2.5倍。固定时应从凹榫边30°倾斜钉入，不得钉劈榫边。硬木地板应先钻孔，孔径应略小于地板钉直径。

8.5.9  带漆地板铺装时应避免划痕，铺钉方法同8.5.8条规定。

### 8.5.10 实木地板面层应铺设牢固，脚踩检验不应有响声。面层缝隙严密。接头位置应错开。

### 8.5.11 木制踢角脚板应压盖地板面层与墙之间的缝隙，且不得与地板面层连接。

### 8.5.12  当实木地板面层铺装不能达到本章8.1.6；8.5.4任意一条质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 8.5.13  实木地板面层铺装的允许偏差和检验方法应符合表8.5.13的规定。

表8.5.13  实木、复合地板面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实木地板面层 |  |  | 实木复合地板、强化复合地板、 竹地板 |  |
|  |  | 松木地板 | 硬木地板 | 拼花地板 |  |  |
| 1 | 板面缝隙宽度 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 用钢尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 踢脚线上口平齐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 拉5m通线,不足5m拉通线用钢尺检查 |
| 4 | 板面拼缝平直 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 相邻板材高差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 踢脚线与面层的接缝 | 1 |  |  |  | 用楔形塞尺检查 |

## 8.6复合地板面层

### 8.6.1  本节适用于实木复合地板、竹地板、强化复合地板的施工和质量验收。

### 8.6.2  复合地板面层均为免漆、免刨产品，其技术等级、质量要求、防潮衬垫的材质、厚度应符合设计要求。

### 8.6.3  实木复合地板面层可采用双层或单层铺设，其龙骨、毛地板铺设应参照本标准8.5.5条的规定执行。

### 8.6.4  复合地板在采用浮铺方法时，其防潮衬垫应满铺平整。地板面层与墙之间应留有8—10mm的缝隙。

### 8.6.5  复合地板面层的接头应错开，缝隙严密，表面洁净。

### 8.6.6  当复合地板面层铺装不能达到本章8.2.1；8.6.2任意一条质量要求时该分项即判定为不合格。

### 8.6.7  复合地板面层铺装的允许偏差和检验方法应符合表8.5.13的规定。

## 8.7地毯面层

### 8.7.1  本节适用于卷材地毯、方块地毯的施工和质量验收。

### 8.7.2  地毯铺设前应对基层（水泥砂浆地面）进行检验，其表面应坚硬、平整、光洁、 干燥无凹坑和突出物。

### 8.7.3  卷材地毯采用卡条（倒刺板）固定式铺设方法。方块地毯采用粘结式铺设方法。

### 8.7.4  固定地毯用的卡条应与地面固定牢固，门口处应用金属压条等固定收口。

### 8.7.5  卷材地毯下的海绵衬垫应满铺平整，接缝处用胶带纸粘结牢固。

### 8.7.6  卷材地毯的拼接应按毯面绒毛和织纹走向的同一方向拼接。

### 8.7.7  卷材地毯铺设时，张拉应适宜，由地毯中心向四周展开，并应沿房间四周用卡条固定牢。地毯周边应塞入卡条和踢脚板之间的缝中。

### 8.7.8  方块地毯的拼花、拼色应符合设计要求。铺设前应根据房间尺寸预排，避免出现狭条。

### 8.7.9  方块地毯的粘贴不得溢出胶液，块与块之间应挤紧、服贴。

### 8.7.10  地毯表面不应起鼓、起皱、翘边、显露拼缝、露线和无毛边。地毯图案、花纹应连续，绒面毛顺光一致，毯面干净、无污染和损伤。

### 8.7.11  地毯同其它面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。

### 8.7.12  楼梯地毯铺设，每梯段顶端地毯应用压条固定于地平面（台）上。每级阴角处的固定方式应符合设计要求。

### 8.7.13  楼梯地毯铺设必须包覆妥贴，不得耸臃、位移。

### 8.7.14  当地毯面层铺设不能达到本章8.2.1；8.7.10；8.7.12任意一条质量要求时该分项即判定为不合格。

# 9.吊 顶 工 程

## 9.1 一般规定

### 9.1.1  本章适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨等为骨架，以石膏板、金属板、木饰面板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的施工及质量验收。

### 9.1.2  吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。

### 9.1.3  吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施，防止受潮、变形及损坏。

### 9.1.4  重型灯具、电扇及其它重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

### 9.1.5  安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。

### 9.1.6  饰面板上的灯具、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板交接处应严密。

### 9.1.7  吊顶与墙面、窗帘盒的交接处应符合设计要求。

### 9.1.8  胶粘剂的类型应按所用饰面板的品种配套选用并应符合环保要求。

9.2 主要材料要求

9.2.1  吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板、金属

龙骨应有产品合格证书。

### 9.2.2 饰面板表面应平整，边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐。

### 9.2.3  防火涂料、胶粘剂、饰面板应符合室内环境污染控制的规范要求。

## 9.3 暗龙骨吊顶

### 9.3.1  龙骨的安装应符合下列要求：

1  应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。

2  主龙骨吊点间距，应符合设计要求。当设计无要求时，吊点间距应小于1.2m。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。

3  吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆。

4  次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600mm，用沉头自攻钉安装饰面板时接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。

5  暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。

6  边龙骨应在墙四周固定牢固。

7  全面校正主、次龙骨的位置及平整度，连接件应错位安装。

### 9.3.2  纸面石膏板安装应符合下列规定：

1  板材应在自由状态下进行安装，固定时应从板的中间向板的四周固定。

2  纸面石膏板螺钉与板边距离：纸包边宜为10～15mm，切割边宜为15～20mm。

3  板周边钉距宜为150～170mm，板中钉距不得大于200mm。

4  螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉帽应做防锈处理，并用腻子抹平。

5  石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

### 9.3.3  吊顶标高、尺寸和造型应符合设计要求。

### 9.3.4  饰面材料的材质、品种、规格应符合设计要求。表面应洁净、色泽一致、不得有翘曲、裂缝及缺损。

### 9.3.5  吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

### 9.3.6  当暗龙骨吊顶工程安装不能达到本章9.1.2；9.1.4；9.2.3；9.3.5  任意一条质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 9.3.7  暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表9.3.7的规定。

表9.3.7  暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 木饰面板、塑料板、格栅 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查。 |
| 2 | 接线直线度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

# 10.防水工程

## 10.1一般规定

### 10.1.1  本章适用于卫生间、厨房的防水工程施工和质量验收。

### 10.1.2  防水层所用材料及配合比、涂刷厚度必须符合设计要求。

### 10.1.3  防水施工宜采用涂膜防水。

### 10.1.4  防水施工人员应具备相应的岗位证书。

### 10.1.5  防水施工应在地面、墙面隐蔽工程检查验收合格后进行，方法应符合国家现行标准、规范的有关规定。

### 10.1.6  施工时应设置安全照明，并保持通风。

### 10.1.7  施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5°C以上。

### 10.1.8  地面防水工程必须作24h蓄水试验，蓄水深度不小于100mm。

## 10.2 主要材料要求

### 10.2.1  防水材料应符合环保要求。其性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证书和检验报告。住宅全装修工程防水材料应进行复试检验。

### 10.2.2  防水材料及配套材料应为同一系列产品并具有相容性，配料计量准确，拌合均匀，每次拌料应在可操作时间内使用完毕。

## 10.3卫生间、厨房防水

### 10.3.1  基层表面应平整、洁净，不得有松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷，基层的阴阳角应做成圆弧形，涂料与基层必须结合牢固。

### 10.3.2  基层含水率应符合防水材料的施工要求。在涂料涂刷之前应先在基层面上涂刷一层与涂料相容的基层处理剂，待其表面干燥后，随即涂刷防水涂料。

### 10.3.3  地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。

### 10.3.4  涂料防水层的转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求。

### 10.3.5  地面防水层应从地面延伸到墙面。卫生间墙面防水高度：淋浴区域不低于1800mm，洗手盆区域不低于1100mm，其它位置不低于300mm。

### 10.3.6  防水涂膜应根据材料特点，分层涂刷，涂膜总厚度应符合产品技术性能要求。最小厚度不得小于设计厚度的80%。每次涂刷不可过厚，在涂刷干燥后，方可进行上一层涂刷，每层的接茬（搭接）应错开，接茬宽度30-50mm，上下两层涂膜的涂刷方向交替改变。涂料涂刷全面、严密。

### 10.3.7  涂料防水层应表面平整，涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露基体和翘边等缺陷。

### 10.3.8  当防水工程不能达到本章10.1.8；10.2.1；10.3.1；10.3.7中任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

# 11.门 窗 工 程

## 11.1 一般规定

### 11.1.1  本章适用于木门窗、PVC塑料门窗，铝合金门窗及玻璃门的安装施工和质量验收。

### 11.1.2  门窗的品种、规格、颜色以及开启方向、安装位置应符合设计要求。

### 11.1.3  门窗安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

### 11.1.4  推拉门窗扇必须有防脱落措施。

### 11.1.5  门窗框与墙体（或基层板）之间的缝隙应采用弹性材料填嵌饱满，并用密封胶密封。密封胶须粘接牢固。

### 11.1.6  门窗应开启灵活，关闭严密，无反弹、翘曲现象。门窗配件齐全，表面应洁净，大面无划痕、碰伤。

## 11.2  主要材料要求

### 11.2.1  木门窗的树种（或木皮）、框扇的线型及尺寸应符合设计要求。

### 11.2.2  人造板的甲醛释放限量及胶粘剂中有害物质限量应符合GB18580、GB18583的要求。

### 11.2.3  木门窗的防火、防腐、防虫应符合设计要求。

### 11.2.4  成品门窗及密封胶等应有产品合格证书。

### 11.2.5  门窗及玻璃表面不应有影响外观质量的缺陷。

### 11.2.6  PVC塑料门窗的主型材壁厚应符合设计和JG/T180、JG/T140的要求

### 11.2.7  铝合金门窗型材的壁厚应符合设计和GB/T8478、GB/T8479的要求。

### 11.2.8  门窗配件的型号、规格、数量及橡胶密封条、毛毡密封条、塑胶垫块应符合设计要求。

## 11.3 木门窗安装

### 11.3.1  木门窗必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。

### 11.3.2  表面应光洁，不得有刨痕、锤印，无脱胶，无毛刺。

### 11.3.3  木门窗五金配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

### 11.3.4  木门窗套板、贴脸应与木门窗连接严密，并符合本章12.3.2的要求。

### 11.3.5  当木门窗安装不能达到本章11.1.3；11.2.2任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 11.3.6  木门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表11.3.6的规定。

表11.3.6  木门窗安装质量的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口对角线长度差 |  | 3 | 用钢尺检查 |
| 2 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 2 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 3 | 框与扇、扇与扇接缝高低差 |  | 2 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 门窗扇对口缝 |  | 1.5-2.5 | 用塞尺检查 |
| 5 | 门窗扇与上框间留缝 |  | 1-2 |  |
| 6 | 门窗扇与侧框间留缝 |  | 1-1.5 |  |
| 7 | 无下框时门扇与地面间留缝 | 内门 | 5-8 | 用塞尺检查 |
|  |  | 卫生间、厨房门 | 8-12 |  |

## 11.4 PVC塑料门窗安装

### 11.4.1  PVC塑料门窗必须安装牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求。

### 11.4.2  PVC塑料门窗表面应清洁、平整、光滑，大面应无划痕、碰伤。

### 11.4.3  PVC塑料门窗配件的型号、规格、数量应符合设计及产品技术要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

### 11.4.4  PVC塑料门窗扇的密封条不得脱槽。玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整，不得卷起脱槽。

### 11.4.5 当PVC塑料门窗安装不能达到本章11.1.3；11.1.4；11.4.1任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 11.4.6  PVC塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表11.4.6的规定。

表11.4.6  PVC塑料门窗安装质量的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | 2 | 用钢尺检查 |
|  |  | >1500mm | 3 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | 3 | 用钢尺检查 |
|  |  | >2000mm | 5 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平 |  | 3 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | 5 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | 5 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 8 | 同樘平开门窗相邻扇高度差 |  | 2 | 用钢直尺检查 |
| 9 | 平开门窗铰链部位配合间隙 |  | -1；2 | 用塞尺检查 |
| 10 | 推拉门窗扇与框搭接量 |  | -2.5；1.5 | 用钢直尺检查 |
| 11 | 推拉门窗扇与竖框平行度 |  | 2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |

## 11.5 铝合金门窗

### 11.5.1  铝合金门窗安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求。

### 11.5.2  铝合金门窗表面应洁净，大面应无划痕、碰伤。

### 11.5.3  铝合金门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求。安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

### 11.5.4  铝合金门窗扇的密封条或毛毡条应安装完好，不得脱槽。

### 11.5.5  当铝合金门窗安装不能达到本章11.1.3；11.1.4；11.5.1任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 11.5.6  铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表11.5.6的规定。

### 表11.5.6  铝合金门窗安装质量的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | 1.5 | 用钢尺检查 |
|  |  | >1500mm | 2 |  |
| 2 | 窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | 3 | 用钢尺检查 |
|  |  | >2000mm | 4 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 2.5 | 用垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | 2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | 5 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | 5 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 8 | 推拉门窗扇与框搭接量 |  | 1.5 | 用钢直尺检查 |

## 11.6全玻璃门安装

### 11.6.1  全玻璃门厚度及规格尺寸应符合设计要求，全玻璃门和固定玻璃板的周边应做机械倒角处理，不得有裂纹和损伤。

### 11.6.2  全玻璃门的固定玻璃板安装必须牢固，对接缝处平整、光滑。固定玻璃板必须和全玻璃门厚度相同。

### 11.6.3  全玻璃门附件应齐全、端正美观，安装位置应正确、牢固，灵活适用，满足使用功能。

### 11.6.4  全玻璃门和固定玻璃板必须使用安全玻璃。

### 11.6.5  全玻璃门外观应表面洁净，无划痕、碰伤。

### 11.6.6  当全玻璃门安装不能达到本章11.6.2；11.6.4任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 11.6.7  全玻璃门安装的允许偏差和检验方法应符合表11.6.7的规定。

表11.6.7  全玻璃门安装质量的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动门扇洞口对角线差 | 1 | 用钢卷尺检查 |
| 2 | 门扇对口缝关闭时平整 | 1 | 用深度尺检查 |
| 3 | 固定玻璃对缝处平整 | 1 | 用深度尺检查 |
| 4 | 门扇与固定玻璃或门框立柱、地面间缝、门扇对口缝之间留缝 | 8 | 用楔形塞尺检查 |
| 5 | 门扇与固定玻璃横向间留缝 | 3 | 用楔形塞尺检查 |

# 12.细 部 工 程

## 12.1 一般规定

### 12.1.1  本章适用于门窗套、窗帘盒、橱柜、护栏、扶手、花饰、楼梯、墙饰板等细部制品的安装质量和验收。

### 12.1.2  细部制品选用的造型、品种、规格、结构和安装的位置应符合设计要求。

### 12.1.3  细部制品安装必须牢固。对后置埋件的部位必须做隐蔽验收。

### 12.1.4  细部制品配件应齐全、安装应牢固、正确。

### 12.1.5  实木框架橱柜应用榫连接。板式结构橱柜应用专用连接件连接。

### 12.1.6  细木制品采用贴面材料时，应粘贴平整、牢固，不脱胶，边角不起翘。

### 12.1.7  细木制品与墙体对应的基层板板面及埋设木砖，应作防腐处理。

### 12.1.8  护栏、扶手应采用牢固、耐久材料，并能承受规范允许的水平荷载。

## 12.2  主要材料要求

### 12.2.1  住宅全装饰工程所用材料进场应按检验批进行材料复试。

### 12.2.2  人造板及其制品中甲醛释放限量及胶粘剂中有害物质限量应符合GB18580、GB18583的要求。应有产品合格证书。

### 12.2.3  木材应选用无腐蚀、无扭曲变形的干燥木材，含水率不应大于12％，并应做防虫处理。

### 12.2.4  玻璃栏板应使用安全玻璃。

## 12.3 门窗套、贴脸安装

### 12.3.1  门窗套板、贴脸的安装以及与墙体对应的基层板安装应牢固。基层板面应作防火、防腐处理。

### 12.3.2  门窗套板表面应平整、洁净，线角顺直，接逢严密，色泽一致，不得有裂逢、翘曲。

### 12.3.3  贴脸线的品种、颜色、花纹应与门窗套板协调。贴脸与门窗套板面接合应紧密、平整。

### 12.3.4  当门窗套、贴脸安装不能达到本章12.2.2；12.3.1任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 12.3.5  门窗套安装的允许偏差和验收方法应符合表12.3.5的规定

表12.3.5  门窗套安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正、侧面垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 门窗套上口水平度 | 1 | 用1m水平检测尺和塞尺检查 |
| 3 | 门窗套上口直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

## 12.4 窗帘盒、窗台板安装

### 12.4.1  窗帘盒、窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求。安装必须牢固。

### 12.4.2  当使用人造石材做窗台板面时，应符合本章12.1.6的要求。

### 12.4.3 窗帘盒的长度宜伸出窗口两侧200-300mm，窗帘盒中线应对准窗口中线。

### 12.4.4  窗帘盒、窗台板与墙面、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑。

### 12.4.5  窗帘轨道安装应平直。窗轨道固定点必须牢固。采用电动窗轨道时，应按产品技术要求进行安装调试。

### 12.4.6  当门窗帘盒、窗台板安装不能达到本章12.4.1的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 12.4.7  窗帘盒、窗台板的安装允许偏差和检验方法应符合表12.4.7的规定

### 。

表12.4.7  窗帘盒、窗台板的安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平度 | 2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 2 | 上口、下口直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 两端距窗洞口长度差 | 2 | 用钢直尺检查 |
| 4 | 两端出墙厚度差 | 3 | 用钢直尺检查 |

## 12.5橱柜安装

### 12.5.1  橱柜的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求。

### 12.5.2  橱柜表面应光滑、无毛刺和锤痕。橱柜台面应光滑平整，宜做档水檐。

### 12.5.3  橱柜门和抽屉应安装牢固，开启灵活，回位正确，下边缘应与柜体的下边齐平。

### 12.5.4  橱柜饰面板的颜色、花纹应协调一致。

### 12.5.5  当橱柜安装不能达到本章12.1.3；12.1.4；12.1.6；12.2.2任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 12.5.6  橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合表12.5.6的规定。

表12.5.6  橱柜安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橱柜体、橱门对角线长度差 | 2 | 用钢尺检查 |
| 2 | 立面垂直度 | 2 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 3 | 橱门与柜体左右间隙 | -1 | 用钢尺检查 |
| 4 | 抽屉上下、左右的间隙 | 1.5 | 用钢尺检查 |
| 5 | 橱柜体间错位差 | 0.5 | 用钢尺检查 |

## 12.6室内扶手、护栏安装

### 12.6.1  室内扶手、护栏的材质、规格、安装位置应符合设计要求。

### 12.6.2  扶手、护拦安装必须符合本章12.1.3的要求。

### 12.6.3  楼梯扶手高度不应小于0.90m，楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时，其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件净空不应大于0.11m。

### 12.6.4  室内护栏高度不应小于1.05m，栏杆（竖杆）的间距不应大于0.11m。

### 12.6.5 当室内扶手、护栏安装不能达到本章12.1.8；12.2.4；12.6.2；12.6.3；12.6.4任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 12.6.6 室内扶手护栏安装的允许偏差和检验方法应符合表12.6.6的规定。

表12.6.6 室内扶手护栏安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 栏杆间距 | 3 | 用钢尺检查 |
| 3 | 扶手直线度 | 4 | 拉通线，用钢直尺检查 |
| 4 | 扶手高度 | 3 | 用钢尺检查 |

## 12.7花饰安装

### 12.7.1  本节适用于石材、木材、塑料、金属、石膏等部品花饰的安装。

### 12.7.2  花饰包括单独花饰和条形花饰。花饰的材质、规格、造型、尺寸、位置、和固定方法应符合设计要求，花饰安装必须牢固。

### 12.7.3  花饰表面应洁净，图案清晰，接缝严密，无裂缝、扭曲、缺楞掉角。花饰的基层必须平整、坚实，花饰不得随基层起伏。

### 12.7.4  木花饰的接口应拼对花纹，拐弯接口应齐整无缝。同一房间的材质、颜色应一致，封口、压条与花饰应连接紧密、牢固。

### 12.7.5  木材、石膏类花饰的基层应干燥，接缝应45度角拼接。当使用螺钉固定花、件时，应用电钻打孔，螺钉钉头应沉入孔内，螺钉帽应做防锈处理。当使用胶粘剂固定时应选用短时间固化的胶粘材料。

### 12.7.6  金属类花饰安装前应做防腐处理，铆接、焊接或紧固件连接时，紧固件位置应整齐，焊点应在隐蔽处，焊接表面无毛刺。

### 12.7.7  当花饰安装不能达到本章12.1.3；12.7.3任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 12.7.8  花饰安装的允许偏差和检验方法应符合表12.7.8的规定。

表12.7.8  花饰安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条型花饰的水平度或垂直度 | 每米 | 1 | 拉线和用1m垂直检测尺检查 |
|  |  | 全长 | 3 |  |
| 2 | 单独花饰中心位置偏移 |  | 10 | 拉线和用钢直尺检查 |

## 12.8 墙饰板安装

### 12.8.1  本节适用于木板、塑铝板、石膏板、金属板等墙饰板的安装。

### 12.8.2  墙饰板的品种、规格、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求。墙饰板安装必须牢固

### 12.8.3  墙饰板表面应平整、光洁，棱角光滑，纹理朝向一致，无明显色差，无毛刺或飞边，

### 板面间缝隙宽度一致，上沿线水平，距墙尺寸一致，阴阳角应垂直。

### 12.8.4  墙饰板的基层应镶钉牢固，无松动，并应做防火或防腐处理。

### 12.8.5  由木材或人造饰面板制成的墙饰板应进行封边处理。

### 12.8.6  当墙饰板安装不能达到本章12.2.2；12.2.3；12.8.2；12.8.3任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 12.8.7  墙饰板安装质量的允许偏差及检验方法应符合表12.8.7的规定。

表12.8.7  墙饰板安装质量的允许偏差及检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上口平直度 | ≤1.5 | 5m拉线 |
| 2 | 面板垂直度 | ≤2.0 | 线锤和钢直尺 |
| 3 | 表面平整度 | ≤1.5 | 1m靠尺和塞尺 |
| 4 | 面板接缝宽度 | ≤1.0 | 钢直尺 |
| 5 | 面板接缝高低差 | ≤0.5 | 钢直尺和塞尺 |

## 12.9 楼梯安装

### 12.9.1  本节适用于住宅后配装的木质楼梯。楼梯的造型、尺寸、安装位置应符合设计要求。

### 12.9.2  楼梯安装必须符合本章12.1.3及12.1.8的相关要求。楼梯扶手、栏杆应符合12.6的相关要求。

### 12.9.3  扇形楼梯的踏步宽度自较窄边起250mm处的踏步宽度不应小于220mm。

### 12.9.4  楼梯安装应棱角整齐，接缝严密，与墙面贴紧，配件、扶手等固定牢固，楼梯踏步板厚应不小于25mm。

### 12.9.5  楼梯表面应光滑，线条顺直，不露钉帽，无刨痕、锤痕，无毛刺等缺陷。

### 12.9.6  当楼梯安装不能达到本章12.9.2；12.9.3任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 12.9.7  楼梯安装的允许偏差和验收方法应符合表12.9.7的规定。

表12.9.7  楼梯安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏步板高度差 | 5 | 用钢直尺检查 |
| 2 | 踏步板宽度差 | 2 | 用钢直尺检查 |
| 3 | 扶手、栏杆 | 符合12.6.5的要求 | 用1m垂直检测尺、钢直尺检查 |

# 13.涂饰与裱糊工程

## 13.1 一般规定

### 13.1.1  本章适用于住宅内部水性涂料、溶剂型涂料的涂饰以及壁纸、墙布裱糊的施工和质量验收。

### 13.1.2  涂饰与裱糊工程应在墙面抹灰、吊顶、隔墙、电气（面板安装前）等工程已完成并验收合格后进行。

### 13.1.3  混凝土或抹灰基层的含水率不得大于10% ，木材基层的含水率不得大于12% 。木质基层不宜涂刷水性涂料及裱糊工程。

### 13.1.4  新建筑的抹灰基层在涂饰工程前宜涂刷抗碱封闭底漆。

### 13.1.5  住宅装饰装修的抹灰基层在涂饰或裱糊工程前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。

### 13.1.6  对泛碱、析盐的基层应先剔出泛碱、析盐部分的抹灰层，在墙面上满刷一遍耐碱底漆，待其干燥后重新抹灰，并按涂饰或裱糊工序施工。

### 13.1.7  涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮、流坠、掉粉和反锈，表面无鼓泡，脱皮，斑纹等现象。

### 13.1.8  基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；厨房、卫生间墙面应使用耐水腻子。

### 13.1.9  涂料、油漆打磨应待涂膜完全干透后进行，打磨应用力均匀，不得磨透露底。

## 13.2 主要材料要求

### 13.2.1  涂料、壁纸、墙布及水性墙面腻子等材料应选用绿色环保产品。水性涂料、腻子和壁纸中的有害物质限量应符合GB18581；GB18582；GB18585的要求。住宅全装修工程应有产品的环保性能检测报告和产品合格证书。

### 13.2.2  涂料、壁纸、墙布的品种、颜色、花纹等应符合设计要求。

### 13.2.3  涂饰及裱糊工程所用腻子的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定。

### 13.2.4  壁纸、墙布的胶粘剂不宜现场配置。

## 13.3水性涂料涂饰

### 13.3.1  滚涂法：将蘸取涂料的毛辊先按Ｗ方式运动，将涂料大致涂在基层上，然后用不蘸取涂料的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动，使涂料在基层上均匀展开，最后用蘸取涂料的毛辊按一定方向满滚一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找齐。

### 13.3.2  喷涂法：喷枪压力宜控制在0.4～0.8MPa范围内。喷涂时喷枪与墙面应保持垂直，距离宜在500mm左右，匀速平行移动。两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3。

### 13.3.3  刷涂法： 宜按先左后右、先上后下、先难后易、先边后面的顺序进行。

### 13.3.4  当水性涂料施工不能达到本章13.1.7；13.1.8；13.2.1任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 13.3.5  水性涂料的涂饰质量和检验方法应符合表13.3.5的规定。

表13.3.5  水性涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 涂饰要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色、起皮 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、掉粉、漏涂 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 无砂眼，无刷纹 |  |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差(mm) | 1 | 拉5m线或拉通线.用钢直尺检查. |

## 13.4溶剂型涂料涂饰

### 13.4.1  木质基层涂刷清漆：上色前，应涂刷一遍封闭底漆，对局部木纹色差较大的要进行拼色和修色，每修完一次，刷一遍中层漆，干后打磨，直至色调谐调统一，再做饰面漆。

### 13.4.2  木质基层涂刷混色漆：先满刷清油一遍，待其干后用油腻子将钉孔、裂缝、残缺处嵌刮平整，干后打磨光滑，再刷中层和面层油漆。

### 13.4.3  当溶剂型涂料施工不能达到本章13.1.7；13.1.8；13.2.1任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 13.4.4  混色漆的涂饰质量和检验方法应符合表13.4.4的规定。

表13.4.4  混色漆的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 涂饰要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 平整、光滑 | 光泽均匀一致 | 观察，手摸检查 |
| 3 | 透底、漏刷、泛锈、脱皮 | 不允许 | 观察 |
| 4 | 分色裹棱、流坠、皱皮、刷纹 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） | 1 | 拉5m线或拉通线.用钢直尺检查. |

注：无光色漆不检查光泽。

### 13.4.5  清漆的涂饰质量和检验方法应符合表13.4.5的规定。

表13.4.5  清漆的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 涂饰要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平，木纹清晰 | 观察 |
| 3 | 平整、光滑 | 光泽均匀一致 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 漏刷、鼓泡、脱皮、斑纹 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 裹棱、流坠、皱皮、刷纹 | 不允许 | 观察 |

## 13.5裱糊工程

### 13.5.1  壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

### 13.5.2  壁纸、墙布应粘贴牢固，表面应平整，色泽应一致，不得有脱层、空鼓、裂缝、皱折和翘边、

### 13.5.3  裱糊前，应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配、拼花、裁切、编号后平放待用，裱糊时按编号顺序粘贴。

### 13.5.4  墙面应采用整幅裱糊，先垂直面后水平面，先细部后大面，先保证垂直后对花拼缝，垂直面是先上后下，先长墙面后短墙面，水平面是先高后低。阳角处应包角不得有接缝。

### 13.5.5  金属壁纸裱糊前需浸水1～2min，阴干5～8min，在其背面刷胶。刷胶应使用专用的壁纸粉胶，一边刷胶，一边将刷过胶的部分，向上卷在发泡壁纸卷上。纺织纤维壁纸不宜在水中浸泡，只需湿布清洁背面即可裱糊。

### 13.5.6  裱糊好的壁纸应将挤出的胶粘剂及时擦净。表面有气泡时可用注射器抽出气体、注入胶液后用轴压实。有多余胶液聚集产生鼓包时可用注射器抽出多余胶液后用轴压实。

### 13.5.7  对开关、插座等突出墙面的电气槽盒，裱糊前应先卸下，待裱糊后在盒子处用壁纸刀对角划一小十字口，安装面板前将壁纸或墙布沿盒檐切除。

### 13.5.8  壁纸墙布与挂镜线、贴脸线、踢脚板等交界处可多贴20mm，用裁刀沿褶切齐，撕去余纸粘实端头。

### 13.5.9  需对花的壁纸，应以图形为准，重叠铺贴，然后用直钢尺压在重叠处一刀裁断，不可重割，撕去余纸粘实端头。可直接对花的壁纸对花铺贴。

### 13.5.10  裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合、不离缝、不搭接、不显拼缝。壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺，阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝，及斑污，斜视时应无胶痕。。

### 13.5.11  当壁纸、墙布施工不能达到本章13.2.1；13.5.2；13.5.10任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 13.5.12  壁纸、墙布的裱糊质量和检验方法应符合表13.5.12的规定。

表13.5.12  壁纸、墙布的裱糊质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 裱糊要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接处花纹、图案、接缝 | 吻合不显拼缝 | 距离墙面1.5m处正视（观察） |
| 2 | 与顶角线、踢脚板、设备线盒 | 交接严密 | 观察 |
| 3 | 阴阳转角 | 棱角分明，阳角无接缝 | 观察 |
| 4 | 立面垂直度 | ≤3mm | 用2m垂直检测尺检查 |
| 5 | 表面平整度 | ≤3mm | 用2m垂直检测尺检查 |

# 14.管道、卫生器具工程

## 14.1 一般规定

### 14.1.1  本章适用于厨房、卫生间的洗涤、洁身等器具及分户内给排水管道的施工和质量验收。

### 14.1.2  卫生器具、各种阀门等均应采用节水型器具。安装的各种阀门位置应符合设计要求，并应便于使用和维修。

### 14.1.3  施工前应检查原有管道是否畅通。在装修施工中应对排水管道口做好临时封堵，避免杂物进入管道。

### 14.1.4  住宅装饰装修不得改变原给水立管、排水管道和便器的位置。各种管道不得改变其管道的原有性质。

### 14.1.5  水管安装不得靠近电源，水管与燃气管道的间距应不小于50mm。

### 14.1.6  卫生器具安装必须平稳牢固，安装标高符合要求，进出水方向正确。

### 14.1.7  卫生器具外表应洁净无损坏。

### 14.1.8  严禁采用钟罩（扣碗）式地漏。

### 14.1.9  管道、卫生器具工程竣工验收完毕后，应向业主提供管道安装竣工图。

## 14.2 主要材料要求

### 14.2.1  给排水管材、管件，卫生器具的品种、规格、颜色应符合设计要求，并应有产品合格证书。

### 14.2.2  给排水管材、管件的质量必须符合国家有关规定。

### 14.2.3  住宅全装修工程的给水管材，应提供该产品符合生活用水检测报告并现场抽样进行复试检验。

### 14.2.4  住宅全装修工程使用各种新型管材时，生产企业应提供产品说明书和具有国家级的检测报告。

### 14.2.5  生活给水系统所采用的材料必须达到饮用水卫生标准。

## 14.3 给排水管道

### 14.3.1  本节适用于住宅分户内给排水管道的连接施工和质量验收。

### 14.3.2  新装的给水管道必须按设计要求或有关规定进行水压试验，检查合格后方可转入下道工序施工。

### 14.3.3  嵌入墙体、地面的给水管道，外径不宜大于25mm。金属管材应按规定做好防腐处理，并应用水泥砂浆保护，其厚度不得小于10mm。

### 14.3.4  明装给水管道应按规定设置管卡，管卡安装必须牢固。

### 14.3.5  所有接头、阀门与管道连接处应严密，无渗漏现象，应易于拆卸、维修。管道坡度应符合国家现行有关规定要求。

### 14.3.6  排水管道应畅通，无倒坡、无堵塞、无渗漏，地漏篦子应略低于地面。

### 14.3.7  给水管安装应横平竖直，冷、热水管上下平行敷设时，冷水管应在热水管下方；垂直敷设时，冷水管在热水管的右侧。

### 14.3.8  住宅内中水管道上不得安装取水龙头。当装有取水接口时，必须采取严格的防止误饮、误用的措施。

### 14.3.9  当给排水管道安装不能达到本章14.1.4；14.1.6；14.1.8；14.2.5；14.3.8中任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 14.3.10  给排水管道安装的质量检验采用目测和手感的方法检验,管道间距用钢卷尺检查,暗敷的管道应按有关规定做隐蔽工程验收。

## 14.4卫生器具

### 14.4.1  本节适用于住宅内卫生器具的安装施工和质量验收。

### 14.4.2  各种卫生器具与地面或墙体的连接，应用金属固定件安装牢固。金属固定件应按规定进行防腐处理。

### 14.4.3  卫生器具固定应牢固，在与轻质墙体连接时，必须根据墙体材质采用相应方法，保证固定件与墙体连接牢固。

### 14.4.4  陶瓷类卫生洁具，不得采用水泥砂浆窝嵌。

### 14.4.5  卫生器具与进水管、排污口连接必须严密，不得有渗漏现象。

### 14.4.6  各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。

### 14.4.7  卫生器具安装完毕后，应不少于2h盛水无渗漏检验。盛水量分别如下：坐便器水箱应盛水至扳手孔以下10mm处；各种洗涤盆、面盆应盛水至溢水口；浴缸应盛水至不少于缸深的三分之一；水盘应盛水至不少于盘深的三分之二。

### 14.4.8  当卫生器具安装不能达到本章14.4.2、14.4.5、14.4.7中任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

### 14.4.9  卫生器具安装的工程质量检验方法：目测；尺量；手感检查。

# 15.电气安装工程

## 15.1 一般规定

### 15.1.1  本章适用于住宅装饰装修和住宅全装修工程的入户电度表后的户内电气安装工程及户内弱电系统的施工及验收。

### 15.1.2  电气安装工程施工人员应持证上岗。

### 15.1.3  电气工程的施工应按施工图设计文件进行，当修改设计时应经原设计人同意。住宅全装修工程应出具设计变更文件。

### 15.1.4  施工中的安全技术措施应符合本标准和国家现行规范及产品技术文件的规定。

### 15.1.5  在混凝土、砖石等结构上安装电气装置时，应采用埋设吊钩、螺栓、膨胀螺栓、尼龙或塑料胀塞固定牢固，严禁使用木楔。

### 15.1.6  住宅全装修工程在土建结构内暗配装的电气装置、支架、吊钩等，应随土建施工预埋安装完成，无法预埋安装时宜预留孔洞。

### 15.1.7  接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

### 15.1.8  线路及电器具距其它管道和设施的最小距离应符合以下要求：

1 距暖气及热水管道为200mm，在其上方为300mm，与其交叉为100mm。

2 距给排水、通风等管道及设施，平行为100mm，交叉为50mm。

3  距燃气管道及设施为500mm，在其上方为300mm。

### 弱电缆、线与电力线、缆及其他干扰源的间距，应符合表15.1.9的规定。

表15.1.9  弱电线缆与电力电线电缆的间距

| 类别 | 与弱电线缆接近状况 | 最小净距（mm） |
| --- | --- | --- |
| 380/220V电力电线、电缆<2kVA | 与缆线平行敷设 | 130 |
|  | 有一方在接地的金属线槽或钢管中 | 70 |
|  | 双方都在接地的金属线槽或钢管中 | 10 |
| 380/220V电力电线、电缆2~5kVA | 与缆线平行敷设 | 300 |
|  | 有一方在接地的金属线槽或钢管中 | 150 |
|  | 双方都在接地的金属线槽或钢管中 | 80 |
| 380/220V电力电线、电缆>5kVA | 与缆线平行敷设 | 600 |
|  | 有一方在接地的金属线槽或钢管中 | 300 |
|  | 双方都在接地的金属线槽或钢管中 | 150 |

注：电话用户存在振铃电流时，不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起使用；

### 15.1.10  卫生间内的局部等电位联结应符合国家标准图集《等电位联结安装》02D501-2中的要求。

### 15.1.11  电气装置安装施工结束后，对施工中造成室内的局部破损部分应修补完整。

### 15.1.12工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图，主要电气产品技术文件和使用维修说明书。

### 15.1.13  电气工程的施工及验收除应符合本章规定，尚应符合国家及本市现行有关规范、标准、规程的规定。

## 15.2 主要材料要求

### 15.2.1  家用电器、电气器具和主要材料应采用符合国家现行产品标准，规格型号应符合设计要求且有合格证的产品，实行国家强制性认证的产品应有（CCC）认证标识。

### 15.2.2  照明配电箱及箱内电气元件应为国家强制性认证产品，并应有随带技术文件，配电箱应有铭牌，箱外壳应为金属或难燃塑料制做，箱内元件无损坏丢失，并分别设置零线（N）和保护地线（PE）汇流排。接地排或接地端子与箱体导通良好。

### 15.2.3  空调器、电热水器、室内电加热器等家用电器应为国家强制性认证产品，产品应有铭牌，无损伤，涂层完整，配件和技术文件齐全。

### 15.2.4  照明灯具和镇流器应为国家强制性认证产品。成套灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ，内部接线应为芯线截面不小于0.5mm2的铜芯绝缘电线，绝缘层厚度不小于0.6mm。灯具应无损伤，涂层完整，附件齐全。灯具还应符合以下要求：

1  嵌入式筒灯应自带有盒盖的接线盒。

2  钢管吊装式灯具，钢管内径不应小于10mm，厚度不应小于1.5mm。

3  大于0.5kg的灯具不应直接用电线吊装。

4  可升降的灯具，其电线应为专用护套线，灯头应为安全灯头。

5  灯具灯泡在100W及以上时应采用瓷质灯头。

6  须接地的灯具，必须有导通可靠的专用接地端子，且有标识。

### 15.2.5  开关、插座应为国家强制性认证产品。开关、插座应完整、无碎裂，零件齐全，触头接触导通良好，插座触头有良好的弹性。绝缘电阻值不小于5MΩ，壳体及面板绝缘材料应有阻燃性能。

### 15.2.6  电线应为国家强制性认证产品，绝缘层完整无损伤，厚度均匀，芯线直径及绝缘层厚度应符合有关标准的规定。

### 15.2.7  绝缘导管、接线盒及配件应为同材质的阻燃产品，导管应厚度均匀，不碎裂、破损及变形。表面有阻燃标记和制造厂标，其间距不应大于1m。

### 15.2.8  钢导管应为镀锌扣压式或顶丝拧紧自动脱帽的紧定式导管。管及配件内外镀层覆盖完整无锈斑，内壁光滑，无压扁及变形，厚度均匀，且符合产品标准规定，表面应有产品标志，导管上标志的间距为1.5m至3m。

### 15.2.9  压线帽的材质，压接金属管的规格和镀层应符合产品技术标准，有压点定位的标志，塑料绝缘护套应有阻燃性能，压接后不劈裂。

## 15.3 照明配电箱安装

### 15.3.1  箱体进入导管的开孔成排应顺直，孔径和孔间距应与导管或丝接头规格适配。

### 15.3.2  照明配电箱应暗装在墙内，安装后箱内应凸出面板窗口的电气元件，应凸出面板应有的高度。

### 15.3.3  各配电线路的零线和保护接地(PE)或接零(PEN)线应由配电箱内各自汇流排配出。

### 15.3.4  金属配电箱的箱体及器具安装底板、支架必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。

### 15.3.5  配电箱应安装牢固，面板平正，其垂直偏差不大于2mm，贴墙平严无缝隙，面板上应有回路名称标识，标识应正确、规整，字迹清晰不脱落。

### 15.3.6  箱内配线应整齐，不应有接头。芯线连接紧密不伤芯线、不断股，防松与平垫齐全，同一端子上芯线连接不多于两根，接于压板压紧式接线端子上的两根芯线应截面相同。

### 15.3.7  箱内开关动作灵活可靠，漏电保护装置漏电动作电流不大于30mA，时间不大于0.1S。

### 15.3.8  当照明配电箱安装不能达到本章15.3.2-15.3.7任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

## 15.4  电线导管敷设

### 15.4.1  导管应暗敷设，敷设前应根据电气器具的位置和施工图的要求确定管路走向，导管宜沿最近路线敷设并应减少弯曲，接线盒的位置便于检修，严禁接线盒隐蔽在墙体内。

### 15.4.2  除搁置式吊顶部位的灯具和固定板部位嵌入式灯具的接灯线外，不得采用柔性导管（双层，金属层，可挠金属电线保护套管除外），导管敷设在吊顶、隔墙及装饰空间内时，安装固定应按明配管要求施工，管路连接的各类附件、接线盒及盒盖应齐全，管路应采用专用管卡固定在吊杆、龙骨或建筑物上。

### 15.4.3  扣压、紧定式镀锌钢导管的管接头、丝接头等配件应为同一厂家产品，扣压式导管连接应使用专用压接钳，压点及压点数量应符合产品规定，紧定式导管连接应拧紧钉丝至螺帽自动脱断。

### 15.4.4 导管敷设长度超过15m或有两个直角弯时应增设接线盒，剔槽配管剔槽时应用切割器切割槽两侧，槽宽应与导管外径适配，不得直接剔槽。

### 15.4.5  严禁在混凝土梁及浇注楼板上、下面剔槽。

### 15.4.6  导管管口应平整，金属管口应铣口光滑，导管煨弯其弯曲半径不应小于管外径的6倍，弯曲处不应有明显折皱、凹陷和裂缝，弯扁程度不应大于管外径的1/10。

### 15.4.7  金属导管连接应紧固，接地（PE）或接零（PEN）可靠。扣压、紧定式镀锌钢导管应符合各自产品施工及验收规范的规定。绝缘导管的连接应粘接严密牢固，导管与箱、盒连接时丝接头螺母应紧固，金属导管与有涂层的金属箱、盒连接时，其丝接头的爪母应抓透涂层接地导通良好。

### 15.4.8  导管在吊顶和轻质隔墙内安装时固定点间距不应大于1-1.5m。

### 15.4.9  暗配导管埋设深度与基层表面距离不应小于15mm，绝缘导管在砌体上剔槽埋设时，管外保护层必须采用M10的水泥砂浆，其厚度应大于15mm。

### 15.4.10  灯具接线采用的柔性导管，材质应与电线管路一致，管长度不大于1m，管两端应采用专用接头与接线盒及灯具连接牢固，金属柔性导管应接地可靠，管切口与电线间应有护线口隔离，其导管不能做接地（PE）或接零（PEN）的接续导体。

### 15.4.11  当电线导管敷设施工不能达到本章15.4.2-15.4.10任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

## 15.5电线穿管和接线

### 15.5.1  配线的型号规格应符合设计要求，且必须满足线路的最大负荷，严禁任何电线直接埋设在建筑物及敷设在吊顶、隔墙和装饰层内。

### 15.5.2  管内穿线宜在对配线工程会造成污损的装饰装修工程结束后进行；穿线前应将电线管内积水及杂物清除干净。

### 15.5.3  电线穿管和接线施工应按设计进行，电线穿入钢管时管口应装设护线套口保护电线。

### 15.5.4  电线采用压线帽接线时，芯线的长度、规格、数量应与压线帽及压摸适配，压管内应填满芯线，使用专用适配压接钳压接。采用锡焊接线时焊前绞接时芯线间应有适当间隙，焊接时不得采用腐蚀性助焊剂。

### 15.5.5  接线的包扎应严密，包扎的防水、防潮绝缘层不应少于4层，采用塑料绝缘胶带时，其外侧还应包扎一层绝缘黑胶布。接线的接头应在电器或接线盒内，导线和接线头不得外露。

### 15.5.6  交流单根电线不得单独穿于钢管内。不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属管内，管内电线不得有接头。

### 15.5.7  线路线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

### 15.5.8  相线应与分户入户电源相线颜色一致，A、B、C相线应分别为黄、绿、红，零线（N）应为淡蓝色，保护地线（PE）或保护零线（PEN）应为黄绿相间色。

### 15.5.9  不进入箱盒向上的管口穿入电线后，管口应密封。

### 15.5.10  电线接线必须准确，接线紧固、导通可靠、绝缘包扎严密。压线帽接线应压点正确，进入帽内电线绝缘切口距压线帽变径处不应大于1.5mm。锡焊接线应焊接饱满、含锡适量、表面光滑、无腐蚀现象。

### 15.5.11  芯线与电器具的连接应紧固，导通可靠尚应符合下列规定：

1  截面积在10mm2以下的单股芯线直接与电器具的端子连接。

2  截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子（铜管）后与电器具端子连接。

3  截面大于2.5mm2的多股芯线除电器具自带插接式端子外，应接续端子（铜管）后与电器具端子连接；多股铜芯线应拧紧搪锡后与插接式端子连接。

4  电器具的每个端子接线不多于两根电线。

15.5.12  电线的芯线、连接的端子和连接管等金具、压接工具的压模规格应适配，且不得采用开口端子、连接管。

15.5.13  通信、信息网络等弱电系统应采用专用接线端子连接传导可靠。

15.5.14  当电线穿管和接线施工不能达到本章15.5.1；15.5.3-15.5.13任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

15.6 灯具安装

15.6.1  灯具的组装和安装应符合产品技术文件或说明书的要求。

15.6.2  可燃装饰面不宜安装嵌入式射灯、点源灯等高温灯具，必须安装时应采取有效的隔离、散热及防火措施。安装壁灯的电线及接头应有效的与可燃装饰面隔离。

15.6.3  灯池内安装荧光灯应采用金属盒封装的灯架，灯池内严禁安装裸露电线的灯具。

15.6.4  当吊灯自重在3kg以上时应安装在预埋或后置在建筑物、构筑物上的吊钩、螺栓、膨胀螺栓等埋件上。固定件的承载能力应与灯具重量相适配。

15.6.5  用螺钉安装的灯具，不得将螺钉直接拧在石膏板等轻质饰面上固定灯具。

15.6.6  灯具应固定牢固可靠，严禁使用木楔。固定灯具的螺钉或螺栓不少于灯具本身的安装孔，且规格与安装孔适配。

15.6.7  花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。

15.6.8  吊链灯接灯线应采用软电线编叉在吊链内，电线不应受力。

15.6.9  软电线带升降器的灯具在吊线展开后距地面不应小于0.8m，一般敞开式灯具距地面不应小于2m。

15.6.10  当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

15.6.11  灯具安装应平整，贴墙平严。矩形灯的边框宜与装饰直线平行，其偏差不应大于5mm。成排灯具应顺直，其偏差不应大于5mm。

15.6.12  灯具采用螺口灯头时，相线应接于螺口灯头中间的端子上。

15.6.13  当灯具安装不能达到本章15.6.2-15.6.12任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

15.7 开关、插座和弱电终端面板安装

15.7.1  通信、信息网络系统的终端面板与电源插座和开关宜选用同一系列产品。

15.7.2  开关、插座、终端面板的类型安装高度和位置应符合设计要求，且使用方便。

15.7.3  暗装开关、插座、终端面板应安装在专用盒上，不得直接安装在装饰面上，盒应固定牢固，盒沿与装饰面平齐。

15.7.4  软包墙面不宜安装开关、插座，可燃墙面上安装的开关插座应有良好的防火隔离措施，严禁可燃材料进入开关、插座盒内。

15.7.5  开关应距门框边缘0.15m－0.2m，距地面1.3m。插座、终端面板距地面不应低于0.3m。

### 15.7.6  床头不宜安装开关、插座，严禁安装用软线引至床边的床头开关。

### 15.7.7  插座接线应符合下列规定：

1  单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接，单相

三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接。

2  单相三孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。

3  接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

15.7.8  卫生间插座安装高度不应低于1.5m，插座与墙面防水应良好严密。

15.7.9  开关、插座、终端面板应平正紧贴墙面四周无缝隙，安装牢固、表面光滑整洁、装饰帽齐全，无碎裂划伤。

15.7.10  开关应控制相线，通断位置一致，操作灵活，触头接触可靠。

15.7.11  开关位置便于操作，与门边距离一致，控制有序不错位。

15.7.12  相同型号面板并列安装高度应一致，水平高差不应大于1mm；在同一分户内标高相同的面板安装水平高度应一致。

15.7.13  当开关、插座和弱电终端面板安装不能达到本章15.7.2-15.7.10任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

## 15.8 卫生间局部等电位联结

### 15.8.1   卫生间内安装的金属管道、浴盆、淋浴器、热水器、暖气片等外露可接近导体应与等电位联结箱（盒）内端子板连接。

### 15.8.2   等电位联结线应采用BVR-1*4mm2导线穿塑料管暗敷。

### 15.8.3   联结线应在专用接线端子或抱箍上连接紧固，抱箍宜与接点材质相同。

### 15.8.4   局部等电位联结线不应串联连接。

### 15.8.5   等电位联结线应采用黄绿相间色不小于4mm2软芯绝缘电线，线路向上的管口应封堵严密。

### 15.8.6   联结线的芯线各连接点应连接紧固、导通可靠，连接用的螺栓、螺母和弹、平垫应热镀锌，在暗处的连接点应有可靠的防护措施。

### 15.8.7  当卫生间局部等电位联结不能达到本章15.8.1-15.8.6任意一条的质量要求时，该分项即判定为不合格。

## 15.9 照明通电试运行

### 15.9.1  全部安装工程完成且线路的敷设和接线检验确认无误，线路和电气器具绝缘电阻测试合格后方可通电试运行。

### 15.9.2  住宅照明系统应连续不小于8小时通电试运行，所有照明灯具均应开启，安装的家用电器接入并进入工作状态。照明箱面板上的标识，应与实际控制回路一致，开关的灯具控制顺序相对应。

### 15.9.3  通电试运行时应检查、测试开关、插座的接线、接地应正确，断路器、开关通断准确可靠，触头接触良好，漏电保护装置漏电动作准确可靠，系统运行正常灯具及光源的质量符合要求，且每两小时记录运行状态，连续试运行时间内无故障。

# 16.室内环境污染控制

### 16.0.1  本标准中控制的室内环境污染物为：氡（Rn—222）、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）。

### 16.0.2  设计、施工必须按Ⅰ类民用建筑工程，采用A类无机非金属建筑装修材料，并符合相应检测指标限量。

### 16.0.3  住宅装饰装修工程中， 必须采用E1类人造板及饰面人造板，必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，并应符合设计要求和国家相关规定。

### 16.0.4  住宅装饰装修工程中，所使用的涂料、胶粘剂、水性处理剂、稀释剂和溶剂等使用后，应及时封闭存放，废料应及时清出室内。

### 16.0.5  住宅装饰装修工程中，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂或溶剂。

### 16.0.6  住宅装饰装修工程中，所使用的木地板及其它木质材料，严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂。

### 16.0.7  住宅全装修工程中当多次重复使用同一设计时，应先做样板间，并对其室内环境污染物浓度进行检测。

### 16.0.8  住宅装饰装修工程应在完工至少7d以后，工程交付使用前进行室内环境质量验收，室内环境质量验收不合格的住宅装饰装修工程，严禁投入使用。

### 16.0.9  严禁在室内用有机溶剂清洗施工用具。

### 16.0.10  住宅全装修工程的有关装修材料，进场后应按检验批进行材料相应检测指标的复试。

### 16.0.11  住宅装饰装修室内环境污染控制除应符合本标准外，尚应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325－2001）等国家现行标准的规定。

### 16.0.12  住宅全装修工程对室内环境污染控制，应按有关规定对16.0.1条的内容全部或部分进行检测，其污染物浓度限值应符合表16.0.12的要求。

表16.0.12  住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值

| 室内环境污染物 | 浓 度 限 值 |
| --- | --- |
| 氡（Bq/m3） | ≤200 |
| 甲醛（mg/ m3） | ≤0.08 |
| 苯（mg/ m3） | ≤0.09 |
| 氨（mg/ m3） | ≤0.2 |
| TVOC（mg/ m3） | ≤0.5 |

本标准用词用语说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的用词；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词；

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得” ；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

建筑材料放射性核素限量GB6566 
铝合金门窗GB/T8478
室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580 
室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量GB18581 
室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量GB18582 
室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB18583 
室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB18584 
室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB18585 
室内装饰装修材 聚氯乙稀卷材地板中有害物质限量GB18586 
室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量GB18587

阻燃木质复合地板GB/T24509-2009
混凝土外加剂中释放氨的限量GB18588 
民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210－2001

建筑地面工程施工验收规范GB50209－2002

住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303－2002

建筑给排水设计规范GB50015－2003（2009年版）

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242－2002

住宅设计规范GB50096－1999（2003年版）

建筑内部装修设计防火规范GB50222－95

建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354－2005

民用电气设计规范JGJ/T16－2008

建筑用电子水平尺JG142-2002 
未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料门JG/T 180 
未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗JG/T 140

天津市住宅建设智能化技术规程DB29－23－2000

天津市住宅设计标准DB29-22-2007

《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29-164-2010

《天津市房屋安全和使用管理规定》市政府令第66号

天津市工程建设标准

天津市住宅装饰装修工程技术标准

条文说明

修订说明

本标准在修订过程中，编制组对本市住宅装饰装修工程和住宅全装修工程项目进行了调查研究，针对目前住宅装饰装修工程的现状，同时参考了外省市先进技术法规、技术标准和相关国家规范，在认真总结经验的基础上，修订了本标准。

为便于广大设计、施工、科研等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《天津市住宅装饰装修工程技术标准》编制组，按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明，尤其是对强制性条文的理由做了解释，使条文解释的条款能够在具体实施中指导验收，达到规范升级和确保质量安全的目的。

但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1.总则 ……………………………………………………………………(62)

2.术语 ……………………………………………………………………(63)

3.基本规定 ………………………………………………………………(64)

4.设计规定 ………………………………………………………………(65)

5.轻质隔墙工程 …………………………………………………………(68)

6.抹灰工程 ………………………………………………………………(70)

7.墙面镶贴工程 …………………………………………………………(71)

8.地面铺装工程 …………………………………………………………(72)

9.吊顶工程 ………………………………………………………………(74)

10.防水工程………………………………………………………………(75)

11.门窗工程………………………………………………………………(76)

12.细部工程………………………………………………………………(77)

13.涂饰与表糊工程………………………………………………………(78)

14.管道、卫生器具工程…………………………………………………(79)

15.电气安装工程…………………………………………………………(80)

16.室内环境污染控制……………………………………………………(84)

1  总   则

1.0.1  本条主要说明编制的目的，提高住宅装饰装修工程设计施工的水平，建立良好的居住环境，推进住宅全装修的进程，促进房屋走产业化之路。

1.0.2  本标准适用范围：住宅装饰装修工程、新建住宅全装修工程和既有住宅装饰装修工程。

1.0.3  本标准在编制全过程中始终坚持两个基本原则，第一是节约的原则，第二是低碳、环保、节能、健康和安全的原则。

2  术   语

2.0.2   推行住宅全装修工程的根本目的,在于逐步取消毛坏房，直接向消费者提供住宅全装修成品房，规范家装市场，促使住宅装饰装修生产从无序走向有序。推动相关产业发展提高效率、缩短工期、保证质量、节约能源、降低造价、减少环境污染、保障人民身体健康。

3  基 本 规 定

3.1.1  住宅全装修工程，首先要实施土建设计和装饰装修设计一体化，土建设计方案确定后，装饰装修设计单位就应提前介入，针对住宅套内的平面布置，设备及管线的位置，提出相应的装修方案图，两个方案相互补充完善并进行调整。

3.1.3  为了保证在任何情况下，住宅装饰装修活动本身，不会导致建筑物的安全降低或影响到建筑物主要使用功能（如供电、采暖、供水、供燃气、防水等），特制订本条。

3.1.7  采用新技术，新工艺和新材料，须经有关部门鉴定合格后，方可推广使用。

3.2.1  对住宅装饰装修工程所用材料，器具的质量提出了原则要求。

3.2.2  凡是国家明令淘汰的土建材料、装饰装修材料、装饰装修的部品、设备、严禁使用。

3.2.3  住宅装饰装修工程采用大量的木质材料，包括木材和各种各样的人造板材，这些材料不经防火处理，往往达不到防火要求。有关防火规范主要是《建筑内部装修设计防火规范》（GBJ16），《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045），都有相关规定。

3.2.4  对住宅全装修工程批量供应的装饰装修材料要进行复试。

3.3.1  住宅装饰装修工程施工中严禁下列行为：

制定本条根本目的是为了保证住宅建筑的结构安全，保障人身健康和财产安全，维护公共利益，因此做出了严禁的强制性规定。

1  本条所说主要使用功能是指任意改变厨房、卫生间的位置，任意加大厨房，卫生间的面积。

6  严禁超荷载集中堆放物品是指在装饰装修施工过程中所用的材料、部品、设备。

3.3.3  施工单位应根据现场和地区的要求制定文明施工标准，施工人员应按标准进行文明施工。施工安全与劳动保护，即是企业对施工人员的要求、也是施工人员的基本权利。

3.3.4  本条是保证施工人员的安全。

4  设计规定

4.1.1  住宅装修设计必须要统盘构思，既所谓“意在笔先”，在设计方案的指导下，装修工程才能按时、高质量的完工；谨防边施工边设计，造成工期延误、材料浪费。二次装修设计多为二次改造设计应避免对原建筑主体内墙结构的拆改，保证建筑主体结构的安全。

4.1.3  住宅装修设计要符合使用者的需求，以多风格、多层次、有个性的设计方案满足不同住宅类型、不同居住标准和不同经济投入对室内居住环境的要求。设计方案的选择应以使用者安全为前提。

4.1.4  本条充分考虑用户对于装饰的不同要求。

4.1.5  住宅装修设计的适用原则应以保障功能为前提，适度装饰。

4.2.1  本条适用于住宅装修设计的工程制图，制图可使用手绘和计算机绘图两种方式。目前有些制图不注意线性，造成读图不便、错误，故特别提出

4.2.2  设计表现图是设计人员表达设计意图的应用性绘画（包括手绘、计算机绘图），应具有视觉上的直观性和真实感，刻画出室内的环境气氛、空间关系、景物的透视、形体结构、质感以及未来完工后的实际效果。

4.2.3  设计施工图纸应在施工前全部完成，图纸应详细标注装饰材料的产地、品牌、规格、色彩。

4.3.1  住宅装修功能空间设计应注重功能空间的组合，根据空间类型进行封闭、开敞、半开敞的处理，有机地处理好与界面的关系，营造不同的环境感受。

4.3.2 、4.3.3本条规定依据国家住宅设计规范。

4.3.4 起居室因使用者和户型的不同会兼顾有用餐、工作、学习、视听等功能故装修设计应注意各功能区之间的衔接，体现个性化的室内空间。

4.3.5  儿童活泼、好动，不同年龄段、不同性别的儿童需求存在差异性，要选择安全、适用的家具陈设及界面设计。

4.3.6  餐厅、厨房中操作效率、设施前后左右的顺序和上下高度的合理配置应在设计考虑范围。橱柜宜在工厂制作，现场安装。

4.3.9  市场上厨房、卫生间节水、节电器具种类繁多，应根据适用性原则进行选择。

4.4.1  住宅装修设计中照明设计分自然采光和人工照明两类。应减少室内装饰性遮挡，充分利用自然采光；人工照明设计应依据不同房间的功能要求科学、合理的布置光源。

4.4.2  住宅装修设计中色彩是室内环境中最敏感的视觉感受，依据主体构思确定主色调，例如：选用暖色调还是冷色调，对比色还是调和色，高明度还是低明度等。住宅装修设计中的材料宜选则适于室内使用的绿色环保合成材料、或符合国家相关标准的天然材料。

4.4.3  卧室用色以减少烦躁感为目的，营造舒适的睡眠环境。

4.4.4  儿童房宜使儿童从心理上产生新鲜、欢快的感觉，不应使用有压抑感的颜色。

4.4.5  书房、工作室应减少亮度对比，降低疲劳程度。

4.4.8  本条中走廊包括玄关（门厅）。

4.5.1  住宅装修电器设备设计不得破坏原有土建设备，装修后住宅内部的电器设备应便于使用和维修。

4.5.2  当前许多自然资源不可再生、水资源告急、空气污染严重，应选用高效节能的技术设备，应用在住宅装修电器设备上。

4.5.3  为了使卫生间气体不进入居室，所以设置排气扇、门下部设通风百叶，使卫生间室内形成负压，气流由居室流入卫生间。

4.6.1  分段设计是为了防止很多的重复施工，造成资源的浪费，避免较多对建筑、构筑物的剔凿损伤。设计完成时间的规定，是为了确保设计在施工时的实施。

4.6.3  负荷计算应按《民用建筑电气设计规范》中的有关规定进行。电度表是指原住宅供电系统的电度表或由供电部门增容后重新安装的电度表。

4.6.4  保护面板是为了起到隔离带电体与人员的接触。暗装规定是为了美观及避免人员的磕碰。规定插座回路上设置漏电保护装置，是因为插座连接的主要是移动和手持式家用电器，从防故障接地保护及保障人身安全是必要的。不单独切断N线，是指保护器能在任何情况下切断相线或同时切断相线与零线。

4.6.5  规定卫生间内低位灯具照明线路中装设漏电保护装置，是考虑住宅卫生间即是浴室，属于特别潮湿场所，其灯具安装高度均在2.4m以下时，应加强防触电的功能。对较大用电负荷电器具回路规定单独配线，是为了增强保护功能及减少故障。

4.6.6  限制每一单相回路的电流和灯具、插座的数量，是提高对回路保护的可靠性和从使用和维护的灵活性、方便性的考虑。

4.6.7  三相线路中对N线的规定是考虑负荷使用的不平衡，调光开关的使用产生电流波形畸变，有可能达到相电流数值。

4.6.8  4.6.9  应按《民用建筑电气设计规范》中的有关规定选择电线规格。

4.6.10  本条规定是避免原建筑金属电线管路接地的中断及新装金属导管不接地的隐患。对旧住宅原使用电线管不符合现行规范规定时，应选用与原建筑内管材类同且符合现行规范规定的导管。

4.6.16  电器具不带电金属外壳接地或接零是确保人身安全所必须的。等电位连接的要求应符合（02D501-2）标准图集规定。等电位连接是防止触电危险的一项重要措施，它可大幅地降低人所遭受的接触电压，即使在接地故障保护失灵时也能达到在较大限度范围内消除触电伤亡事故，即间接接触防护的重要手段。

4.7.1  高温灯具易引起火灾。各种照明灯具连续使用时间的长短、散发热量的多少、装饰材料的燃烧性能等都各不相同，应根据具体情况进行防火设计。

4.7.4  住宅装饰装修设计要确保消防器材设备、标识的正常使用和辨认，避免紧急情况下延误使用。

4.7.5  由于家用电器用量增加，使用可燃性装饰材料增多，电气设备引发火灾的危险性增大，为防止配电箱产生火花或高温引燃周围可燃物，规定配电箱不应直接安装在低于B1级的装饰材料上。

4.7.6  住宅装饰装修设计应尽量避免顶棚悬挂重量较大的灯具、饰物等，如果必须时，悬挂连接构造件要牢固可靠，并做好防锈处理。

4.7.7  住宅窗户、阳台是火灾发生时的逃生出口，窗户、阳台护栏设计要预留可开关的门。使用者会在窗户、阳台上放置花盆等小件物品，护栏设计应考虑防护网，防止物品掉落伤人。

5  轻质隔墙工程

5.1.1  本章所说非承重隔墙是指非承重轻质内隔墙。因其所用材料的种类和隔墙的构造方法很多，本章将其归纳为板材隔墙、骨架隔墙、玻璃隔墙、活动隔墙、成品框架隔间五种类型。砌块、砌体类轻质隔墙不含本章范围内。

5.1.2  轻质隔墙的构造形式较多，对应其安装工艺、固定方法等因涉及安全问题，故强调必须符合设计要求。

5.1.4  轻质隔墙与顶棚或其他墙面的交界处容易出现裂缝。因此，要求这些部位要采取防裂缝的措施。

5.1.5  龙骨体系沿地面，顶棚设置的龙骨及边框龙骨是隔墙与主体结构之间重要的传力构件，要求这些龙骨与基础结构连接牢固处置和平整，交接处平直，位置准确。由于这是骨架隔墙施工质量的关键部位，因此要求板墙隔断安装必须牢固。

5.3.1  板材隔墙是指不需设置隔墙龙骨，由隔墙板材自承重，将预制的隔墙板材直接固定在建筑主体结构上，以形成墙体的轻质隔墙。

5.3.4  由于板材隔墙是自承重，因此，横向开槽长度、深度过大会直接影响墙体安全性能。

5.3.6  根据防火、防腐处理的部分国家有关规定及隔墙的安全性。

5.4.1  骨架隔墙是指由有龙骨作为受力骨架，固定于建筑主体结构上。骨架两侧安装墙面板以形成墙体的轻质隔墙。另外，以成品铝合金型材为框架，中间嵌入面板、玻璃板等以形成隔间式的轻质分隔墙。

5.4.3  竖向中龙骨在与沿顶、沿地龙骨连接时不论是拉铆钉或是园钉，都要两点锚固，使其牢固程度更好。骨架隔墙在门窗洞口等受力处放置加强龙骨，以增强龙骨骨架的强度，保证在门窗开启使用或受力时隔墙的稳定性。

5.4.4  骨架隔墙在潮湿环境下，为避免隔墙根部龙骨与面板直接受潮损坏，故要求做混凝土墙基。

5.4.5  轻钢龙骨的横贯龙骨与支撑卡是保证轻钢龙骨整体刚度的主要部件。因此，要保证位置的准确并安装到位。

5.4.7  成品铝合金型材框架，为近年成品隔墙的新材料，故需按生产企业提供的产品说明书施工。

5.4.12  竖向中龙骨在与沿顶、沿地龙骨连接时无论是拉铆钉或者是圆钉都要两点锚固，使其牢固程度更好。骨架隔墙在门窗洞口等受力放置加强龙骨以加强龙骨骨架的强度。

5.5.1  玻璃砖即专指空心玻璃砖。

5.5.3  玻璃砖自重较大，且砌筑的接触面较小，故要求以1.5m高度为单位分段砌筑。待固定后再进行上部施工。为保证玻璃砖隔墙的整体安全性，其内埋设的拉结筋要与主体结构有可靠的连接。

5.5.5  本条为强制性条文，强调应使用安全玻璃。

5.6.1  活动隔墙是指推拉式活动隔墙、可拆装的活动隔墙等。

5.6.5  活动隔墙大多使用成品或半成品板材。一般在考虑装修效果时，常用不同材料进行拼嵌。由于物理膨胀系数不同，因此，要保证版面不变形。

5.6.6  活动隔墙的材质大多使用半成品板材，因此要求必须达到安全性。

6  抹 灰 工 程

6.1.1  本章所指抹灰工程，是在住宅室内部墙面，包括混凝土，砖砌体，加气混凝土砌块等。墙面涂抹水泥砂浆，水泥混合砂浆及聚合物水泥砂浆施工和质量验收。

6.2.3  抹灰工程的材料质量是保证抹灰工程质量的基础，因此所用材料水泥应符合设计要求及国家现行产品标准的规定，并应有出厂合格证，材料进场应进行现场验收，并应对水泥的凝结时间，强度和安定性进行现场抽样复验。

6.3.1  抹灰工程的质量关键是粘结牢固，无开裂，空鼓与脱落，如粘结不牢，出现空鼓、开裂，脱落等缺陷，会降低对墙体保护作用，且影响装饰效果。主要原因是基体表面清理不干净，如基体表面尘埃及疏松物脱模剂和油渍等影响抹灰粘结牢固的物质未彻底清除干净；基体表面光滑，抹灰前未做毛化处理；抹灰前基体表面浇水不透，抹灰后砂浆中的水分很快被基体吸收，使砂浆中的水泥未充分水化生成水泥石，影响砂浆粘结力；都会影响抹灰层与基体粘结不牢造成空鼓开裂等原因。

6.3.2  砂浆质量不好，使用不当一次抹灰过厚，干缩率较大都会影响抹灰层与基体的粘结牢固。当抹灰厚度超过35mm时应采用加强网等措施。

6.3.3  为避免抹灰层在凝结过程中产生较强的收缩应力，破坏强度较低的基层或抹灰底层，产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。故要求强度高的抹灰层不得覆盖在强度低的抹灰层上。

6.3.7  内墙抹灰不同材料基体交接处表面抹灰必须粘贴牢固，具有防水、防潮

功能时应采用防水砂浆，接茬平整不得空鼓、爆灰和裂缝。

7  墙面镶贴工程

7.1.3  由于防水涂膜光滑不吸水。因此，水泥砂浆在与其结合时容易空鼓、脱落，故需用素水泥漿在干燥的防水涂膜上作拉毛状处理，起到表面毛化作用。

7.1.4  墙面砖铺贴前应进行放线作业，及对阴阳角处，不宜有两列非整砖，非整砖宽度不小于整砖的三分之一，主要考虑墙面的美观。

7.3.7  墙面镶贴工程必须要求安全及使用功能和美观。

7.3.8（注）墙面镶贴工程多年检查面砖粘贴国家规定不得空鼓很难达到，故对墙面砖粘贴边、角空鼓面积不大于两处，每处不大于两平方公分时可不按空鼓计算。

8  地面铺装工程

8.1.1  本章适用于天然石材、陶瓷地砖、实木地板、实木复合地板、中密度（强化）复合地板、地毯等材料的铺装。

8.1.2  地面是水泥类基层时，其抗压强度不得小于1.2MPa。石材、陶瓷地砖其基层需经毛化处理。

8.1.5  对于某些浅色或密度相对小的天然石材，需对石材6面体作防护剂的涂刷处理。

8.1.7  对于有排水要求的地面面层、厕浴间与其相邻的房间标高差为两公分。

8.1.9  地面采用干硬性水泥砂浆铺设完工后，为使水泥能够充分凝结硬化，要在地表面覆盖、湿润，保证养护时间。

8.2.1  室内装饰装修所采用的地毯、人造木地板、实木复合地板胶粘剂必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量的检测报告，本条为强制性条文，强调使用材料必须环保。

8.2.2  天然石材中花岗石的放射性超标情况较多，故规定对室内用花岗石需做放射性检测。

8.2.6  对于有防滑要求的房间、部位所选用的材料、品种应符合防水、防滑的需求，并在使用中做好相应的防滑处理。

8.3.3  强调干硬性水泥砂浆结合层的厚度要在30—40㎜之间。

8.3.4  石材地面勾缝，如需调色时应选用白水泥。

8.3.8  当天然石材地面铺贴时，应满足环境污染确保人身安全及使用功能。

8.4.3  地面砖与石材的铺贴方法相似，故按照石材铺贴的有关规定执行。

8.5.4  实木地板面层的铺装，所用龙骨、垫木等材料的含水率及防腐、防火、防蛀处理应符合有关规定。另外，实木地板的安装固定方法要符合设计要求或《木结构工程施工质量验收规范》。

8.5.12  实木地板铺装时质量必须达到规定要求。

8.6.7   实木复合地板、竹地板铺装必须达到规范要求。

8.7.14  地毯面侧铺设必须达到基本要求。

8.6.4  复合地板浮铺法属于无粘结铺设。地板与地面基层没有任何形式的连接，直铺一层衬垫，起防潮和增加弹性的作用。板与板之间的企口部分用胶粘合，使整个房间地板形成一个整体。

8.8.6  卷材地毯拼色、拼缝所用的粘结带要粘接牢固。特别应注意毯面绒毛和织纹走向要一致。

8.8.9  方块地毯铺贴时应注意地毯的粘贴方向，块与块之间要贴紧，胶液不能溢出。

9  吊 顶 工 程

9.1.4  龙骨的设置主要是为了固定饰面材料，一些轻型设备如小型灯具、风口篦子等也可以固定在饰面材料上。但如果把电扇和大型吊灯固定在龙骨上，可能会造成脱落伤人事故。为了保证吊顶工程的使用安全，重型灯具及电风扇、排风扇等有动荷载的物件，均应由独立吊杆固定，本条为强制性条文。

9.3.1  吊杆的位置因关系到吊顶应力分配是否均衡，板面是否平整，故吊杆的位置及垂直度应符合设计和安全的要求。主、次龙骨的间距，可按饰面板的尺寸模数确定。

吊杆、龙骨的连接必须牢固。由于吊杆与龙骨之间松动造成应力集中，会产生较大的翘度变形，出现大面积罩面板不平整。在吊杆和龙骨的间距与水平度、连接位置等全面校正后，再将龙骨的所有吊挂件、连接件拧紧、夹牢。

为避免暗藏灯具与吊顶主龙骨、吊杆位置相撞，可在吊顶前在房间地面上弹线、排序，确定各物件的位置而后吊线施工。

9.3.2  对螺钉与板边距离、钉距、钉头嵌入石膏板内尺寸做出量化要求。钉头埋入板面过深将破坏板的承载力。

9.3.6  由于火灾发生时，火焰和空气热迅速向上蔓延，防火问题对吊顶工程是至关重要的，根据防火规范规定装饰装修材料燃烧性能必须达到A级和B级。

10  防 水 工 程

10.1.1  本章所指防水工程为二次施工。一次施工为住宅在结构施工时所做的防水工程。在装饰装修施工中，由于业主要求改换地砖等，在剔凿时难免将防水层破坏，这时必须重新做防水施工。

10.1.3  涂膜类防水指聚氨酯等涂膜防水材料，产品特点是：拉伸强度、断裂伸长率均高于氯丁乳沥青防水材料，施工后干燥快，现在住宅装饰装修中多用此材料，但不排除使用其他类型的防水材料。

10.1.4  防水涉及到人民的财产安全，且近年来因漏水造成的邻里纠纷呈增多趋势，为保证防水施工质量，故要求从事防水工程施工人员应经过培训，达到建设部职业技能岗位“防水工”的初级标准。

10.1.5  住宅厨、卫间装修时，一般将给水管道暗敷在墙体内，如一旦发生渗漏水形成工程隐患，故应进行隐蔽工程验收，合格后方可进行下道工序施工。

10.1.6  因卫生间面积狭小，施工中使用的材料又多有挥发性物质，为预防对施工人员的健康造成损害或引起燃爆，在无自然光照采用人工照明时，应设置安全照明并保持通风。

10.1.7  防水施工环境温度有下限要求，宜在5OC以上。

10.2.1  在本条文中增加了对防水材料的环保要求，因为在防水施工中如使用含有污染物质成分的防水材料，其中的有害物质不仅会长期污染室内外环境，更会对人体造成极大伤害导致疾病的发生。因此提倡使用绿色环保，无污染，具备长久防水寿命等特点的新型环保防水材料。
10.3.1  基层表面如有凹凸不平、松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，将直接影响防水工程质量，因此对上述缺陷应做预先处理。

10.3.2  基层含水率过高会引起空鼓，故含水率应小于9% 。

10.3.3  地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等是渗漏的多发部位，因此在做大面积防水施工前先应做好局部防水附加层。

10.3.5  目前住宅卫生间内一般设置座便器、洗浴器、洗脸盆等三件卫生洁具，面积不小于3m2。故根据实际需要，规定了卫生间内不同区域墙面的防水高度。

11  门 窗 工 程

11.1.1  本章适用于木门窗、PVC塑料门窗、铝合金门窗及全玻璃门安装的分项工程施工和质量验收。

11.1.2  为保证门窗安装质量，应根据设计要求和厂方提供的门窗构造图、节点图就已进场的物品进行检查，核对其类型、规格、开启方向、门窗的零部件、组合件是否齐全以及门窗的安装位置是否符合设计要求，

11.1.3  门窗的固定方法应根据不同材质的墙体确定不同的固定方法，安装门窗时严禁用射钉固定。

11.1.5  在门窗框与墙体或事先已作完的基层板之间的缝隙要用具有弹性、膨胀性的材料填嵌严密。填嵌的材料要略低于门窗框，所填嵌的缝隙表面要用密封胶密封。

11.1.4  推拉门窗意外脱落容易造成安全方面的伤害，故规定推拉门窗必须有防脱落措施。

11.1.6  门窗扇框之间缝隙均匀，符合规范要求，开关灵活回位正确，门窗扇的上下两端同时贴紧子口处。

11.2.1  实木门窗的木材或复合门窗的实木木皮的品种以及门窗的贴脸线形和装饰木门的线条形式、尺寸要符合设计要求。

11.2.6  装修时，自行加工制作（非批量生产）的PVC塑料门窗要考虑型材的壁厚及当构件长度超过规定尺寸时，其内腔必须加衬增强型钢，这些都要符合相应规范要求。

11.2.7  自行加工制作铝合金门窗时要考虑型材的壁厚，要符合相应规范的要求。

11.3.5  在质量验收时对所列出的6个条款均涉及安全、环保、使用功能方面的要求。因此，只要有1条未达到本标准的要求，木门窗安装这个分项就为不合格。

11.6.1  全玻璃门和固定玻璃板都是无框的，玻璃的周边要做倒角处理，以免对人产生伤害。

11.6.4  通常使用的安全玻璃为钢化玻璃，特殊部位遵照设计要求。

12  细 部 工 程

12.1.1  本章适用于木门窗套，窗帘盒，橱柜、护拦、扶手，花饰、楼梯、墙饰板等细部制品的安装分项施工和质量验收。

12.1.3  当细部制品的重量或体积较大，用一般安装方法，在正常使用中会对人身产生危害的，必须采取后置埋件的方法，确保细部制品的安装牢固，安全可靠。因此要对后置埋件按照相应的规范进行隐蔽验收。

12.1.7  细木制品凡与墙体对应的基层木制板板面及埋设的木砖、木楔，是易受潮变形部位。故应进行防腐防潮处理。

12.1.8  室内护拦，扶手一般设在楼梯，室内平台，落地窗，阳台等边缘部位，是安全防护措施。故应采用坚固，耐久材料制作，固定必须牢固，并能承受规范允许的荷载，荷载主要是垂直和水平方向的。

12.4.6  木窗帘盒制作安装是盒宽，龙骨、盒底板、窗帘轨道五个部分。应强调安装的牢固性。

12.5.3  橱柜抽屉，柜门开闭频繁，应灵活回位正确。

12.5.5  用饰面人造板制成的部品要用与板面相同的材料或与板面相同颜色的专用封条作封边处理。

12.5.6  橱柜门要小于柜体外框

12.6.3  室内扶手含楼梯扶手。室内扶手，护拦高度，垂直杆件间净空是根据工程建设强制性标准制定的，目的是防止儿童翻爬，钻卡等意外发生。因此必须严格遵守。

12.7.1  随着装饰花件品种的增加，合成类装饰线，件在工程中已有普遍的应用，对其防潮防腐可不要求。但有些以中密度板为基材的合成线，件仍需作防潮防腐处理。并必须符合设计要求。

13  涂饰与裱糊工程

13.1.1  本章适用于住宅室内装修的水性涂料、溶剂型涂料的涂饰以及壁纸、墙布裱糊的分项施工和质量验收。

13.1.3  含水率的控制要求是保证涂料与基层的粘接力以及涂层不出现起皮、空鼓等现象。基层含水率过大时，水蒸气会导致壁纸表面起鼓。 在木质基层（细木工板或密度板）上挂腻子刷乳胶漆或贴壁纸、墙布，往往会出现起皮、脱落的现象。这是由于木质基层遇水膨胀，干躁收缩造成的。另外，腻子在木质基层上的粘接强度差，应尽量避免在木质基层上涂刷水性涂料或作裱糊。

13.1.8  基层直接影响到涂料和壁纸、墙布的附着力、平整度、色调的谐调和使用寿命，因此，对基层必须进行相应的处理。厨房、卫生间为潮湿部位，墙面应使用耐水型内墙腻子。

13.1.9  凡未完全干透的涂膜均不能打磨。打磨的技巧应用力均匀，整个膜面都要磨到，不能磨透露底。

13.2.1  涂饰工程因施工面积大，所用材料如不符合有关环保的要求的，将严重影响人身健康，故应选择绿色环保产品并应符合国家有关规定要求。

13.2.3  内墙腻子的粘结强度、耐老化性及腻子对基层的附着力将直接影响到涂饰和裱糊的质量，故制定本规定。

13.4.1  在刮腻子前涂刷一遍底漆，有三个目的：第一是保证木材含水率的稳定性；第二是以免腻子中的油漆被基层过多的吸收，影响腻子的附着力；第三是因材质所处原木的不同部位，其密度也有差异，密度大者渗透性小，反之，渗透性强。因此上色前刷一遍底漆，控制渗透的均匀性，从而避免颜色不至于因密度大者上色后浅，密度小者上色后深的弊端。

13.4.2  先刷清油的目的：一是保证木材含水率的稳定性；二是增加调和漆与基层的附着力。

13.5.4  裱糊时，阳角不能有对接缝，如有对接缝极易开胶、破裂，且接缝明显，影响装饰效果。阳角处应包角压实，阴角处应顺光搭接，这样可使拼缝看起来不明显。

13.5.6  裱糊时，胶液极易从拼缝中挤出，如不及时擦去，胶液干后壁纸表面会产生亮带，影响装饰效果。

14  管道、卫生器具工程

14.1.1  本章适用住宅厨、卫间的卫生器具及分户给排水管道（分户水表或阀门后）的安装及质量验收。

14.1.2  卫生器具和阀门选择节水型，主要是指一次冲水量≤6L的坐便器，防渗水箱配件、陶瓷芯片龙头、阀门等。提倡使用大小便分档定量冲水坐便器。

14.1.6  卫生器具安装方法及安装标高应该符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定。

14.1.8  钟罩（扣碗）式地漏具有水力条件差、易淤积堵塞等弊端，为清通淤积的泥沙垃圾，钟罩（扣碗）移位，水封干涸，管道中有害气体窜入室内，污染环境，损害健康。因此，禁止使用此类地漏。

14.2.3～14.2.4  随着我国建筑材料工业的发展，如聚丙烯（PPR）、氯化聚氯乙烯（CPVC）等新型管材在工程中的应用已越来越广泛。对国家行业暂无标准、规范规定的应按生产企业提供的产品说明书进行施工，并应按使用部位查验其生产许可证和相应的检测报告。住宅全装修工程的给水管道还应提供该产品符合生活用水的检测报告并现场抽样进行复试检验。

14.3.2  多数住宅在进行装饰装修时忽略新装给水管道的水压试验，认为原土建施工时已做的试验可起替代作用，而在实际使用时造成新装部分漏水，故本条文规定必须进行水压试验。

14.3.3  小管径的配水支管，可以直埋在楼板垫层内或墙体上开凿的管槽内。直埋的管道外径受垫层厚度或管槽深度的限制，一般外径不宜大于25mm。目前住宅给水普遍采用的塑料管材（或在改装支管时采用塑料管材），具有耐强、耐久、不产生二次污染等优点。但塑料管材随温度变化，其膨胀系数较大，故塑料管道在暗敷后对管道周边应采用M10水泥砂浆嵌实，以足够的摩擦力抵消其膨胀力且不至对墙面产生影响。

14.3.8  规定“不得装设取水龙头”是为了防止误饮、误用，国内外相关法规中都有此规定。若装有取水口，采取的措施一般是挂牌，牌上写明“非饮用水”等字样，提醒用户注意。

14.4.3  卫生器具在与轻质隔墙连接固定时，针对不同的隔墙材质，采用不同的连接固定方法。必须保证卫生器具与连接件，连接件与墙体骨架或墙板的受力面（点）足以克服卫生器具在受外力时对隔墙局部的损坏。

14.4.9  规定了盛水器具的检验方法。

15  电气安装工程

15.1.2  为了确保工程的安装质量和施工人员本身的安全，对施工人员的资格提出要求。

15.1.3  按设计施工是施工的基本要求，住宅全装修工程是集合住宅整体菜单式装饰装修工程，是整体住宅建筑工程的延续，应有完整的工程资料。

15.1.5  为了确保电气器具安装固定牢固可靠，制定本条规定。

15.1.6  住宅全装修工程的设计应在主体施工前完成，也就具备了预埋、预留的条件。

15.1.7  接地串接，当一接点接触不良或断开，后面的接地将失效。

15.1.9  弱电线路和设施与电力线路的最小间距要求，是参考《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008规定指定的。

15.1.12  以便于业主的使用及以后的维修。

15.2.2  箱体材质的规定是为了确保安全防护，防止火灾，隔离带电体。要求分设N排和PE排，为使N线与PE线截然分开，施工及日后维修不得因误接而失去保护作用。

15.2.4  嵌入式筒灯自带接线盒，避免电线及接线的外露，采用瓷质灯头是提高绝缘强度，防止火灾。

15.2.5  因人员经常直接接触，所以要求更好的绝缘性能，操作频繁应有确保多次操作或插接的可靠使用功能。

15.2.8  工程需要敷设钢导管时，采用扣压或紧定式施工方便较容易达到质量要求。

15.2.9  要确保压接点全部压在内部压接管的位置，定位标志或在压线帽外能见到压管位置是必要的。

15.3.2  除安装元件的底板可调的配电箱外，箱体外沿未凸出墙面面板所要求的高度，开关与面板窗口会有缝隙，箱体出墙面过高面板不能贴严墙面。当电气元件凹进面板，面板窗口会出现缝隙不安全，电气件操作时会晃动。

15.3.3  为确保线路安全运行，电气系统保护可靠。

15.3.4  为了保证人身安全，接地（PE）或接零（PEN）是至关重要的。

15.3.5  面板上的回路名称标志是为了便于操作和检修。

15.3.6  每个端子上接芯线不超过两根和压板式接线端子所接两芯线要截面相同，均是为了确保连接紧密。

15.3.7  断路器的可靠动作是电气系统安全运行，切断故障电流的必要保障。漏电保护装置可靠准确的动作，对保护人身安全是非常重要的。

15.4.1  为了便于穿线、检修，接线盒位置应在灯位处，在不破坏装饰面的前提下可对接线检修。

15.4.2  钢性导管从抗机械损伤及耐火性能上全优于柔性导管，部分灯具的接灯线无法使用钢性导管，所以可以使用限制长度的柔性导管，而管上端与线路连接的接线盒位置要便于检修。阁置式吊顶为所有顶板均可随时开启的吊顶。双层金属层，可挠金属电线保护套管等电气线路敷设用可挠管，不同于一般柔性导管，是为方便施工制造的敷设专业电线导管。

15.4.3  本条规定是为了确保导管连接紧固和管路接地可靠。

15.4.4  加盒是为了便于检修穿线，剔槽规定是为了使建筑物不受或少受破坏。

15.4.5  确保砼楼板结构安全。

15.4.6  为了确保穿线时不伤电线的绝缘层。

15.4.7  是确保导管连接紧固，金属管路整体接地可靠的必要条件。

15.4.9  对管外保护层的要求是为了防止建筑、构筑物产生裂缝，绝缘导管的水泥砂浆保护层则是为了防止钉子钉入损伤线路并发生触电事故。

15.5.1  直接埋设电线无任何保护，电线易受损伤造成触电及火灾的危险，所以是禁止的。

15.5.4、15.5.5  电线接线处是电气运行中的事故多发点，严重时可造成火灾，所以接线紧密导通可靠和绝缘良好是非常必要的。

15.5.6  钢管穿线的规定是防止涡流效应必须遵守的，其它规定是为了防止相互干扰，避免发生事故时扩大影响，回路是指同一控制开关或保护装置引出的线路。

15.5.8  要求分色是为了区别电线功能而设定的，对识别和检修均有利，PE线的颜色是全世界统一的。

15.6.2、15.6.3  强调了防火和隔热的要求应特别重视。

15.6.4、15.6.7  要求灯具安装固定牢固可靠，防止坠落伤人。

15.6.8  电线编叉后不易受碰触损伤且美观，电线受力易造成接线松脱。

15.6.9  是确保安全的最低底限，安装高度通常由设计确定，安装时严格按设计要求，且不得小于此规定。

15.6.10  人站立时平均伸臂最高处约为2.4m，故作此规定以确保人身安全。

15.6.12  为防止触电，特别是防止更换灯泡时触电而制定的。

15.7.1  为了保证装饰效果的谐调性和开关开启方向一致。

15.7.3  为了避免电线和带电端子外露，由其在可燃墙面上盒沿与装饰面平齐，盒沿与插座、开关面板就可紧贴，起到了防火隔离的效果，必须遵守。

15.7.4  本条规定是为了避免火灾发生制定的必须严格执行。

15.7.6  为了防止人身触电必须严格执行。

15.7.7  为了统一接线位置，确保人身安全，零线和保护地线不得混同，否则有可能导致线路工作不正常危及人身安全。串接可能在一处松脱时造成一串电器接地失效，使保护功能不起作用因此严禁串接。

15.7.8  确保不渗、淋进水，避免产生漏电，危及人身安全。

15.7.10  当开关未控制相线，即便开关在断开时电器具仍会带电。

15.7.11  为了使用方便、实用，也可给维修人员提供安全保障。

15.8.1  卫生间局部等电位联结的金属设施，可不包括金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等小型孤立之物。

15.8.3  包箍接点的管道或配件同材质是考虑不同金属具有不同电位。由于卫生间潮湿会在不同金属间形成电解液，形成原电池反映，产生化学腐蚀。

15.8.4  等电位联结的设备、管道、设施是与其连接的单独个体一般连接点是可拆修的，若接线相互串联连接，由于维修、更换松动等种种原故，只要一处接点拆除或松动、脱落则连接方向相反的另一侧所有连接设施失去电击保护，这是不允许的。

15.8.5  连接线的规定，是确保其机械强度不易损伤，封堵管口是防止水和潮气通过电线管进入等电位端子箱盒内。

15.8.6  连接点连接、导通的可靠性，是存在故障电压时，减小接触电压的关键环节。由于精装修要求外观华丽，在暗处的接点，要求有不受腐蚀和机械损伤的防护，且应测试导通可靠后方可隐蔽。

15.9.1  通过检验、试验合格后方可确保安全的通电试运行。

15.9.2  为了检验施工质量和设计的预期功能，符合要求方可认为合格。标识与实际控制回路一致是避免使用、居住人员人身安全可必须的。

15.9.3  运行中检验发热稳定性和安全性，灯具和光源的质量，电气器具的操作灵活、保护性能可靠。

16  室内环境污染控制

16.0.1  本规程列出的室内环境污染的五种主要有害物质是对人身危害最大的，因此必须提出加以严格控制。

16.0.2 、16.0.3、16.0.5、16.0.9  是国家强制性条文，必须严格执行。

16.0.8  室内环境质量验收应由有资质的检测部门按国家规定的检测方法，对所装修的房间进行室内环境污染物浓度检测，按照表16.0.12污染物限值有一项超标就视为不合格，严禁投入使用。